##### 多合一环保补光灯

基本参数

灯型：多功能一体型：支持暖光LED 频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙 气爆闪四种模式

光源：可见光(波长350nm~780nm)

色温氙气：5800K±200K,LED:3500K

中心光照度 LED:≤51x(20m  平均光照度),≤201x(20m 有效光照度),≤801x (20m频爆光照度);氙气：≤40001x

光斑覆盖范围：1车道

最佳补光距离：16m~25m;

回电时间：≤70ms

氙气参数：

曝光指数：64GN

闪光持续时间：180μs~500μs

爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数

闪光灯寿命≥1000万次

LED 参数

频率：100Hz

灯珠数量：24颗(高亮LED) 光通量：10001m

显色指数：>69

频闪脉宽：0～3ms

频闪延时：0～4ms

爆闪脉宽：0～5ms

爆闪延时：0～6ms

频闪时间统计：支持统计频闪持续时间

透镜角度：10°×10°

功能参数：

工作模式：支持频闪、爆闪

状态显示：支持实时显示设备在线/离线，点亮/未点亮状态

红外白光切换：支持

级联功能：支持

亮度调节：氙气：1～16级亮度可调；LED:1～20级亮度可调

抓拍补光同步：支持抓拍同步补光功能

视频补光同步：支持视频同步补光功能

误触发屏蔽:支持

接口要求：

I/0接口：3个

爆闪接口：1个

频闪输入：1个

频闪输出：1个

RS-485接口：1个

常规参数：

功耗：≤65J

工作温度：-40℃~+70℃

工作湿度：10%～90%RH(无凝结)

安装方式：万向节安装

抓拍相机（车牌识别摄像机）

传感器类型：不小于1/1.2英寸CMOS,500万像素

快门方式：单快门：双快门；三快门

电子快门：1/50s～1/100000s (可手动或自动调节)

曝光模式：全自动；自定义区间；自定义

光圈控制：手动光圈；固定光圈；P-Iris   自动光圈

图像分辨率：2816×2112(不包含OSD黑边)

视频分辨率：2816×2112/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/720P(1280 ×720)/D1(704×576)/CIF(352×288)

视频帧率：最大支持50fps,默认主码流(2816×2112@25fps),辅码流(1600×1200@25fps)

视频码率：H.264:32kbps～32767kbpsH.265:32kbps～32767kbpsMJPEG:512kbps~ 32767kbps

视频压缩标准： H.265;H.264;MJPEG

图片编码格式： JPEG

宽动态：100dB

白平衡：自动；手动；室外；自然光；路灯；区域白平衡

降噪：3D降噪

日夜转换：支持ICR自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规的红外截止滤光片

强光抑制：支持

坏点校正：支持

边缘增强：支持

具备车牌图像识别功能；

输出图片类型：全景图、车牌图、二值图；

触发方式：视频触发、RS-485触发、外部I/0  触发、网络触发；

支持对工作状态检测的应答；

支持补光灯同步补光；

支持补光灯状态检测；

支持断网时本地存储；

内嵌实时时钟，具备远程校时功能；

含有电源、网络等接口防雷模块；

支持车辆特征检测，如车身颜色、车辆品牌标志等；

能覆盖两条车道。

车牌图像识别设备应满足以下性能要求：

图像颜色：彩色；

镜头：25mm;

抓拍图像及车牌识别时间：≤0.1s;

车辆捕获率：在车速为0～220km/h的条件下，≥99.5%(分子为抓拍图像车辆数量， 分母为实际通行车辆总数);

车牌图像识别准确率：在车速为0～220km/h的条件下，≥95%(分子为正确识别车 牌的数量，分母为实际通行车辆总数，车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别 除外);

支持车牌颜色识别功能，车身颜色日间识别准确率≥70%;

支持车辆品牌标志识别功能，车辆品牌标志日间识别准确率≥75%;

传输接口：RJ45,100M/1000M自适应，以太网；

平均无故障时间：MTBF≥30000h;

防护等级：IP65;

功耗：≤30W (含温控模块);

工作环境温度：-40℃~+55℃;

工作环境相对湿度：<95%;

具备加热除霜功能。

##### 监控球形摄像机（事件监测）

内置GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

支持异常停车检测及抓拍，可变倍抓拍车牌特写

支持拥堵检测和12种交通异常行为检测及抓拍

支持路面抛洒物检测

支持路面异常与道路病害检测

支持40倍光学变倍，16倍数字变倍

采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器

支持星光级超低照度，彩色：0.001LuxeF1.6;  黑白：0.0001Lux@F1.6 OLux(红外 灯开启)

有效降低夜间车辆灯光的能量密度，具有防炫目刺眼功能

支持H.265 编码，实现超低码流传输

内置250m 红外灯补光，采用倍率与红外灯倍率匹配算法，补光效果更均匀

水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°~90°自动翻转180°后连续监视，无监 视盲区

支持300个预置点，8条巡航路径

支持光学透雾，雾天能输出清晰、透彻的图像

支持陀螺仪防抖

支持雨刷功能

工作环境温度：-40℃~+55℃;

工作环境相对湿度：≤95%;

支持1路音频输入和1路音频输出

支持7路报警输入2路报警输出

支持DC36V/2.23A±25%宽电压输入

配置前端存储设备，存储容量不低于视频存储30天要求

含安装支架及配件等。