卡箱、卡袋

符合吉林省高速公路收费系统使用需要，印有吉高集团LOGO。

VGA视频分配器

1 入 2 出 VGA 视频分配器，可支持分辨率不小于 1920×1080，带宽不小于 250Hz；可支持电脑主机到分配器距离不小于 7.5m，显示终端到分配器距离不小于 80m；工作温度：0℃～+40℃。

服务器机架显示终端

服务器 1U 机架显示器：不小于 17 寸液晶显示器（含键盘、鼠标）。

46＂全彩TFT液晶监视器

46 寸（显示对角线）全彩 TFT 液晶监视器；分辨率不小于 1920×1080；颜色数不小于16.7M；亮度不小于 650cd/m2；对比度不小于 3500:1；响应时间不大于 8ms；可视角度不小于 178º；支持 PAJ/NTSC 等彩色制式；支持 CVBS 输入/输出、S-video 输入、YPbPr 信号格式，VGA 输入，HDMI 输入等；支持 AC100～240V，50/60Hz 电源输入；最大功耗不大于 220W；含静音散热风扇；金属外壳；工作温度：0℃～+50℃。

KVM多电脑切换器

KVM 切换器可同时连接至少 8 台电脑主机，并可通过面板上的按钮、热键或是 OSD 屏幕选单功能以选择切换电脑主机；可对多台电脑同时进行软件安装或系统关闭；视频分辨率不小于 1920×1440；扫描时间：3,5,10,15,20,30,40,60 Sec。

绿通智能手机

内存：8GB机身，存储：128GB存储卡：主屏幕尺寸﹥6.5英寸，相机像素﹥4500万，含一年流量卡

隔离反光柱

每套5根，1.2米高，橙色带反光条

塑料子管（φ25）

硬质尼龙管φ25

门架穿线剖开型PE管（含抱箍等附件）

剖开型蛇皮PE软管，含50个DN200抱箍

SC-FC

跳纤1.5米

套装工具

世达09556 （32件）套装工作，含工具包。

网络测试仪

网络寻线仪

8口以太网接口标准配线单元

12芯光缆终端盒

48芯熔配一体化单元

48芯ODF含原装尾纤、FC耦合器满配及安装辅材。

接地分汇集排

接地铜排50*400mm。

FC/PC（含适配器）

跳纤FC/SC  2020条，FC/FC  2020条，FC/LC  2020条。长度1.5米。

SC-FC

跳纤SC-FC  2米。

网格式桥架（含隔板、桥架盖）

200*100

桥架配套转角（90。）及配套转角盖板

200*100

监控机房接地线 35mm2

1*16 黄绿线

监控机房接地铜排

接地铜排50*400mm。

液晶显示器（55寸）

55inches LED背光;、分辨率不低于1920X1080:全金属机身，避免在公共场所受到电磁干扰;内置拼接技术，可通过软件调节;超宽视角延展技术，支持双方面178度大视角:驱动芯片采用3D梳状滤波器，动态降噪等技术，画面显示更清嘢、色彩更佳; 支持显示单元过热保护及过热告警,

线缆保护

硬质尼龙管，1寸。

光缆终端盒

150*200 mm 8口FC,满配耦合器。

单模尾纤（5米）

FC/FC 5米

电动法兰球阀DN200

DN200,120W,220V,外面用带锁的白钢箱体保护，箱体厚度1.0mm，含信号线

单模尾纤（10米）

FC/FC 10米

光缆终端盒

150*200 mm 8口FC,满配耦合器。

金属走线槽

200*100，不含盖

绝缘胶垫

黑色1mm厚

紧急停车带照明管道（PVCφ50）

PVCφ50

截面积：主线6-35mm2，支线1.5-16mm2

穿刺线夹

截面积：主线16-50mm2，支线1.5-16mm2

穿刺线夹

灯具接线盒

明装接线盒

光缆接续盒及接续附件

150*200 mm 8口FC,满配耦合器。

光缆接头盒

96芯光缆熔接包，含辅材。