811-11-11可变情报板(F型立杆)：

（1）尺寸：2.4m*3.6m，红绿双基色；

（2）环境温度：-40℃～+70℃；

（3）平均亮度：≥5000cd/㎡；

（4）显示内容：显示车牌号码和车辆行驶方向的提示信息，可按用户需要进行调节。如：

京A45678标签异常；

（5）电力：AC220V±10%,50Hz；

（6）汉字点阵：16×16可选；

（7）可视距离：正常天气下，距显示屏≥200m外清晰可见；

（8）LED寿命：60000小时；

（9）封装要求：防水、防光、防腐，通风，散热；

（10）MTBF：20000小时；

（11）抗风能力：可抵御30m/s风速；

（12）含配电柜。

811-1-14	车道LED全彩显示屏：

机箱：屏体由铝合金灯条及全封闭电源盒组成，灯条自带透风不透光结构设计，无需后置

挡光板，采用无风扇设计，可自然透风散热。屏体尺寸：2000mm(宽)×1000mm(高)×65mm(厚)，防护等级：≥IP65，抗风速 40m/s；

控制卡：控制卡内置 GB2312 国标字库，控制卡和显示屏为同一生产厂家，可按指定通讯协议进行软件对接；点间距：15.625mm；

分辨率：128×64；像素组成：由 1 红 1 绿 1 蓝发光二极管组成，可显示红、绿、和彩色；

安装方式：每套屏由上竖屏与折面屏（尺寸均为 500mm 高*2000mm 宽）组成，上竖屏垂直安装。折面屏倾斜安装，弯折角度约为 30°；

驱动模式：静态恒流，具有过流保护功能；

亮度等级：100 级亮度可调；

亮度：≥ 8000cd/㎡；

可视角度：≥30°；

平整度：各像素点间距允许误差 1mm，不平整度≤2mm/m²；

失控率：像素年失控率≤1‰，且为离散型；

屏体重量：≤50Kg/套；

通信方式：TCP/IP 网口通信接口；

电源：220V±15%，50Hz±4%；

工作温度：-40～+70℃; 工作湿度：10%~90%；

MTBF：≥30000 小时； MTTR：＜0.5 小时；

含三年质保。

811-12-1-f车道LED全彩显示屏：

机箱：屏体由铝合金灯条及全封闭电源盒组成，灯条自带透风不透光结构设计，无需后置

挡光板，采用无风扇设计，可自然透风散热。屏体尺寸：2000mm(宽)×1000mm(高)×65mm(厚)，防护等级：≥IP65，抗风速 40m/s；

控制卡：控制卡内置 GB2312 国标字库，控制卡和显示屏为同一生产厂家，可按指定通讯协议进行软件对接；点间距：15.625mm；

分辨率：128×64；

像素组成：由 1 红 1 绿 1 蓝发光二极管组成，可显示红、绿、和彩色；

安装方式：每套屏由上竖屏与折面屏（尺寸均为 500mm 高*2000mm 宽）组成，上竖屏垂直安装。折面屏倾斜安装，弯折角度约为 30°；

驱动模式：静态恒流，具有过流保护功能；

亮度等级：100 级亮度可调；

亮度：≥ 8000cd/㎡；

可视角度：≥30°；

平整度：各像素点间距允许误差 1mm，不平整度≤2mm/m²；

失控率：像素年失控率≤1‰，且为离散型；

屏体重量：≤50Kg/套；

通信方式：TCP/IP 网口通信接口；

电源：220V±15%，50Hz±4%；

工作温度：-40～+70℃; 工作湿度：10%~90%；

MTBF：≥30000 小时； MTTR：＜0.5 小时；

含三年质保。