称重设备

功能要求

（1）能够自动检测出车辆车货总质量等信息;

（2）能对车辆进行准确、有效的自动分离能判断挂车和半挂车,保证车辆和数据一一对

应;

（3）具备自动缓存功能,能够本地存储6 个月的数据,当向上位机发送数据失败时,能重

发数据,并保持数据的唯一性和完整性;

（4）具备数据重发功能,并在出现通信链路不稳定等异常情况时保障数据的唯一性和完

整性;

（5）具有故障自检功能,当出现设备或线路故障时,能取得相应的故障信息,并能够将这

些故障信息上报;

（6）具有开放的、通用的数据传输接口和传输协议。

性能指标要求

称重检测设备

（1）车货总质量误差:≤±2.5％(首次检定和后续检定),≤±5％(使用中检验);

（2）允许速度范围:0～80km/h;

（3）工作温度范围:-40℃～＋70℃,寒区使用时具备耐低温性能;

（4）相对湿度范围:0～95％;

（5）传感器防护等级:IP68;

（6）使用寿命:10 年以上;

（7）精度稳定性:设备标定周期≥6 个月。

（8）称重设备应进行防滑、防尘处理。

注：无论在任何路面情况及安装条件下，称体必须保证检测精度达到上述指标要求。

含称重检测设备、称重仪表、轮轴识别设备、分车控制设备、灌封材料、设备基础、接

线所需所有手孔、安装附件及相关线缆等一整套称重设备。含路面开挖回填，含试验检测及

法定计量检测等内容。含计重称外部装饰等。称重设备需符合《高速公路称重检测业务规范

和技术要求》要求及国家相关标准要求。

称重控制机

（1）机柜要求:采用野外机柜,双层机箱密封设计,并有独立的温控系统;

（2）工作温度范围:-40℃～＋70℃,寒区使用时具备耐低温性能;

（3）相对湿度范围:0～95％;

（4）平均故障间隔时间:≥20000h;

（5）平均修复时间:≤30min;

（6）通信接口:RS232、RS485、以太网接口等多种实时传输接口;

（7）防护等级:IP65;

（8）满足GB/T7724 的要求;

（9）可部署称重检测系统。

轮轴识别设备

（1）检测宽度:普通车道≥1200mm,超宽车道≥1600mm;

（2）识别准确率:≥98％;

（3）防护等级:IP68;

（4）工作环境:温度范围:-40℃～＋70℃,寒区使用时具备耐低温性能,相对湿度范

围:0～95％;

（5）使用寿命:10 年以上;

（6）具有自诊断功能,发生故障时能够通过信息接口向外部发出故障信息。

含称重称体、称重传感器、数据采集器、光栅分车器、轮轴判别器、相关线缆等一整套

称重设备。含路面开挖回填，含称重基础、基础配筋及基础浇筑，含排水系统（含集水井及

自动排水系统），含试验检测及法定计量检测等内容。含计重称外部装饰等。称重设备需符

合《高速公路称重检测业务规范和技术要求》要求及国家相关标准要求。