有源轮廓标控制器/有源诱导标控制器

有源诱导标:为提高隧道内行车安全，同时实现节能，本设计在隧道内电缆沟侧壁上设置有源诱导标，间距15m。连续布设诱导标可形成发光车道轮廓线，清晰明亮地显示道路轮廓，且诱导标闪烁发光可以起到很好的导向及警示作用。运营期间，如发现有源诱导标损坏，应及时做好防电处理，避免漏电伤人。本设计选用双向发光诱导标，按行车方向左侧安装配置黄色LBD，右侧安装配置白色LED，紧急情况需要在隧道内逆行时LED能够闪烁，闪烁频率70~300次/分钟(可调)。有源轮廓标:根据《公路隧道设计规范》(JTGD70/2-2014)4.4.4款，在各条隧道洞口200米范围内设置有源轮廓标，间距15米。本设计选用双向发光轮廓标，按行车方向左侧安装配置黄色LED，右侧安装配置白色LED。

隧道有源轮廓标、诱导标技术指标:

1)供电电源:12V或24V

2)控制方式:闪烁

3)发光颜色:黄，红。4)显示方式:双面亮灯。5)产品功耗:<2W

6)防水性能:内部采用实心填充，不进水，不起水雾。

7)工作环境:-35到60摄氏度8)使用寿命:5年