| 序号 | 名称、规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 15米环形倍速链生产线 （L15000*W2150* H1950) | 1条 |
| 1 | 动力装置： | 2套 |
|  | - 动力采用1HP永坤卧式连体马达，配1HP变频器调速，速度为3-12M/Min变频可调。 |  |
|  | 2、机头、机尾装置各一套；均采用冷板封盖。 |  |
|  | 3、传动采用优质圆钢机制作。 |  |
| 2 | 线体部分配置： |  |
|  | 1、支架：线体支架采用40*40*2.0mm铝型材组装制作，底架配M12可调节脚杯。 |  |
|  | 2、输送结构：线体输送导轨采用118*100国产专用三倍速铝型材，输送采用专用国标3倍速尼龙链条。 |  |
|  | 3、气路配置：气管采用6分国标镀锌管，按工位配置快速接嘴。气路在灯架下安装布置。 |  |
|  | 4、线槽采用专用60*60专用铝线槽制。 |  |
|  | 5、封板采用冷板折弯制作，每工位安装一3位5孔公牛插座。 |  |
|  | 6、钢材表面喷塑处理，颜色波纹白色。 |  |
|  | 7、底部安装可调防震脚杯，可调高度±15mm. |  |
|  | 8、工艺指导书架采用H型铝材，每工位安装一套A4工艺卡套； |  |
|  | 9、灯架上方安装两根专用风批铝材,每工位配风批小车一个； |  |
|  | 10、照明采用T8 18W 单支LED灯管（带独立开关），全线两边分布。 |  |
| 二、 | 工装板（底板800*800*20mm） | 24块 |
|  | 1、工装板材质为夹板材质，表面贴绿色胶皮,T型包边。 |  |
|  | 2、两侧短边加工阻挡槽，四周圆角处理。 |  |
| 三、 | 工装板顶升移载装置 | 4套 |
|  | 1：90W马达驱动防滑皮带输送； |  |
|  | 2：SC63-50四导柱气缸配二位五通电磁阀顶升； |  |
|  | 3：控制采用欧姆龙行程开关。 |  |
| 四、 | 工装板固定移载装置 | 2套 |
|  | 1：90W马达驱动防滑皮带输送； |  |
|  | 2：控制采用欧姆龙行程开关。 |  |
| 五、 | 立式阻挡器 | 20套 |
|  | 1、每工位控制QX-2立式阻挡器1套。 |  |
|  | 2、安装支架采用T3钢板制作。 |  |
|  | 3、阻挡器采用气动脚踏阀控制挡停。 |  |
| 六、 | 独立工作台（800*600*750） | 20套 |
|  | 1、支架：线体支架采用40*40mm铝型材组装制作，底架配M12可调节脚杯。 |  |
|  | 2、台板采用16mm刨花板制作，表面贴绿色胶皮,白色包边。 |  |
| 七、 | 控制系统 | 1套 |
|  | 1、选用三菱品牌FX-5S PLC，7寸威伦人机界面，欧姆龙行程开关国产知名品牌电器元件。配置一套电器控制柜， |  |
|  | 2、设备整机安装调试，运行顺畅。 |  |
| 八、 | 空压机（4KW，0.3m³储气罐）。排气量 ≈ 0.3-0.6 m³/min，工作压力 ≈ 0.8MPa (8bar)。 | 1套 |
| 九、 | 电批（奇力速BSD-101，带平衡器），额定功率36W，精度±5，空载转速：1000-1100rpm。 | 10套 |