三相电源二级避雷器

防雷元件组保护水平不大于1.8KV；每相防雷器相线与中性线间为限压型防雷元件，其标称通流量为20KA（8/20μs），最大通流量为40KA（8/20μs）；

电源防雷器B级 三相40KA2.2KV

防雷元件组保护水平不大于1.8KV；每相防雷器相线与中性线间为限压型防雷元件，其标称通流量为20KA（8/20μs），最大通流量为40KA（8/20μs）；

电源防雷器C级 单相15KA1.2KV

防雷元件组保护水平不大于1.8KV；每相防雷器相线与中性线间为限压型防雷元件，其标称通流量为20KA（8/20μs），最大通流量为40KA（8/20μs）；

视频防雷

防雷元件组保护水平不大于 1.8KV；每相防雷器相线与中性线间为限压型防雷元件，其标

称通流量为 20KA（8/20µs），最大通流量为 40KA（8/20µs）；含三年质保。

数据防雷

防雷元件组保护水平不大于 1.8KV；每相防雷器相线与中性线间为限压型防雷元件，其标

称通流量为 20KA（8/20µs），最大通流量为 40KA（8/20µs）；含三年质保。

光端盒

材料紧固耐用，可抵御各种恶劣环境；可供12芯、24芯、48芯的光缆接续工程；光纤曲率半径：≥50mm；环境温度：－40℃～+60℃；大气压力：70kPa～106kPa。

服务器机架显示终端

服务器1U机架显示器：不小于17寸液晶显示器（含键盘、鼠标）

报警控制器

最高支持24路同时报警。分为本地（收费站）与远程（监控区域分中心）两部分，在紧急情况下本地装置将显示车道号，并伴有声光报警，同时将报警状态传送至监控区域分中心报警设备。采用双色JED显示灯可以显示线缆通断的状态。采用外加电路方式，可以控制16路报警输出，控制外部报警设备。采用RS232标准串行口通信。工作温度：-15℃～50℃；工作湿度：10%～90%；平均使用时间：≥10000小时。

设备机柜

符合国际标准19″，高度：42U，深：800mm。含电源、插座及散热风扇。

光缆12芯单模光缆

12芯单模光缆 符合：ITU-T G.652

24芯单模光缆 符合：ITU-T G.652