气象检测仪（含机箱、杆体、避雷针、接地引线及数据采集存储器、能见度检测仪、气象六要素传感器、非接触式路面状况传感器等）

含设备安装立柱。可检测风速、风向、雨量、温度、湿度、能见度，并可以检测路面湿滑程度,路面水层,冰层以及雪层。主要技术指标为:(1)路面状态检测。道路湿滑系数:0.01~1.00(分辨率:0.01单位):路面状态:干、湖、湿、霜/雪、冰、冰水混合物:报警预警:霜预警、冰预警、冰报警:(2)能见度检测，检测范围10m~2Km，精度士10%;(3)路面温度、大气温度、湿度检测，①路面温度，测量范围:-40℃~+70℃，精度:士0.3℃，分辨率0.1℃②大气温度。测量范围:-40℃~+50℃，精度:士0.6℃，分辨率0.1℃③大气湿度，测量范围:0-98%RH，精度:2MRH(0-90MRHI)，5MRH(90-98%RH)稳定性:2%H 两年以上⑤露点温度，测量范围:-40℃~+50℃;(4)风过风向检测，风速检测范围:0.4~65m/s，精度士0.3m/s，分辨率0.1m/s，风向检测范国:0~360°，精度士2”(5)降水强度:大雨、小雨、中雨;降水类型:雨、雪雨加雪。雨分辨率:0.1mm/h，雷分辩率:1cm/h。检测器能适用于野外连续不问断工作;处理能力:气象检测器能够将上述信息处理成气象参数;传送功能:气象检测器能够按规定时间在监控计算机系统轮询时发送气象参数设备机箱防护等级:IP65。设备应配置以太网接口，满足网络传输需求。

路面状况监测器

测量距离:0~16m，精度:0.01mm，分辨率:0.01mm;测量精度:土0.1℃，分辨率:0.1℃;路面温度测量范围:-60℃~85℃;路面湿滑系数:0.01~1.00，分辨率0.01单位;结冰点:-50℃~0℃;含冰点:0~100%;测量面积:距离10m处，直径可调:保护等级:IP67:工作温度:-50℃~50℃:工作湿度:0~100%RH。

红外探头感应器（含安装结构件）

探测方式4光束遮断检知式；光源 红外LED ; 感应速度50-700msec; 报警输出继电器开关量输出（C/NO); 电源、电压DC13.8- 24V; 使用温度范围-25°C -55°C ; 防拆输出 IB接点输出，DC26V/0.5A  max; 光轴调整角度（水平） 180°（±90°) ; 光轴调整角度（垂直） 20°(±10 ° ) ; 上下对准度分别指示，带遮光片便于上下分离调试；材质PC工程塑料；大口杯凹面镜聚焦，使光能量损失达到最小；全密封防雨（雾）、防尘（虫）等的全天候一体化结构设计，使其能在恶劣的环境中工作；水平／垂直调整方向可调；上下分体调试，更方便，易校准；防雷、防拆电路设计。

雷达测速仪（含安装支架、专用测速软件）

含电源， 供电电压：(9~16V) V DC; 工作温度：-35°C~65°C; 工作湿度5%~90%RH(无冷凝）；测速范围：5~290km/h; 测速精确度：(-1~0)km/h; 天线类型：平板型微带阵列天线； 连接：RS485接口或RS232接口；工作中心频率：24. 15GHz, 中心频率偏离误差：≤±40MHz, 触发一致性: ≤±0. 5m, 抓拍率：>99%, 配10米RS485线缆， 配专用测速软件， 与计算机通讯， 实现数据存储分析功能。

光强检测仪

辉度计：测量范围：0~10, 000cd/m2; 电源：AC100~250V /50Hz/35W; 测量精度：±1cd/m2；示值误差：1%; 示值重复性: ≤0.1%; 光谱响应误差: ≤1%; 测量角度：-20°~+70° ; 负载阻抗：1000Ω; 输出信号保护：24V; 工作温度：-50°C ~70°C; 工作湿度：0%~100%；防护等级：IP67; 传输接口：RS485/RS422; 使用寿命: ≥50000小时；信号输出：开关量输出：满足使用功能的继电器触点；模拟量输出：4~20mA与0~6500cd/m2成正比关系；数字量输出：可选。

照度仪：测量范围：0~20000lx (0~6500cd/m2) ; 测量精度：±1cd/m2或±1Lx; 负载阻抗：1000 Ω; 输出信号保护：24V; 示值重复性: ≤0.1%; 示值误差: ≤±1%; 光谱响应误差: ≤1%; 红外响应误差: ≤1%; 紫外响应误差: ≤1%; 工作温度：-50°C ~70°C; 工作湿度：0%~100%; 防护等级：IP67; 工作电源：AC100-250V/50Hz; 传输接口：RS485/RS422; 使用寿命: ≥50000小时；信号输出：开关量输出：满足使用功能的继电器触点；模拟量输出：4~20mA与0~20000Lx (0~6500cd/m2)成正比关系；数字量输出：可选。配置加热装置。

CO/VI检测仪（含发射／接收器、含信号处理单元1个、反射器1个安装支架2套、电源箱1个）

探头距离:3米（其他距离可定制)﹔安装方式:隧道车行方向，隧道壁右侧，3～4米高度;测量范围:C0:0~300ppm;VI: K=0～25x10-3m-1(其它量程出厂可调）﹔测量精度:C0:±lppm;VI: ±0.1x10-3m-1，平均时间:0.1秒～60分钟﹔模拟量输出:2X4~20mA(2×0～20mA可选）电流隔离输出，分别对应CO和VI值，最大负载阻抗1000Ω;开关量输出:2 x SPC0无源继电器触点，25A/125VAC，1A/30VDC，0.25A/100VDC，可配置为故障报警或极限值报警;通讯接口:RS232，RS485，RS422;供电电压:76～265VAC，50Hz/60Hz;环境温度:

-50~+75℃，防护等级:IP68(喷塑铝合金壳体);工作湿度:0-100%RH;CE认证:符合EMC指令89/336/EEC、低电压指令73/23/EEC的要求

风向风速仪（含发射/接收探头(含信号处理单元)1个,电源箱1个）

测量原理:超声波技术，接收信号相位差测量﹔安装方式:隧道车行方向，隧道壁右侧，3~4米高度;测量范围:-30米/秒至+30米/秒，(其它量程出厂可调）﹔测量精度:土0.1米/秒;平均时间:0.1秒~60分钟;模拟输出:满足使用功能的电流隔离输出，可输出正、反向风速，最大负载阻抗1000Ω;开关量输出:2×SPC0无源继电器触点，0.25A/125VAC，1A/30VDC，0.25A/100VDC，配置为故障报警和风向输出;通讯接口:RS232，RS485，RS422，MODBUS协议。供电电压:76~265VAC，50Hz/60Hz;环境温度:-50至+75℃;工作湿度:0-100%RH;防护等级:IP68（喷塑铝合金壳体）;CE认证:符合EMC指令89/336/EEC、低电压指令73/23/EEC要求。