801-3-3 线圈车辆检测器
采用地感线圈的方式。 
➢频率：10K～100KHz（可调）；
➢线圈电感量范围 50～1000μH； 
➢磁场变化：0.01%～1.25%可调； 
➢计数误差：小于1×10-4（适应于车速可达60公里/小时，一般车道：3.0～4.0米，可能出现人员穿越检测区域的情况）； 
➢电源：AC220V±10%。

检测精度≥99.9％，灵敏度四级可调，MTBF≥500万辆次，含检测线圈
801-3-2 轴组秤台（超宽车道）（含线圈及车辆检测器、称台基础、轮轴检测器凹槽、室外机箱、防雷器、防尘防滑套件、标定费等）
称重设备由轴组秤台、车辆分离器、轮胎识别器、感应线圈、质量显示器、处理机箱、相应软件，温度：-40℃～+65℃、湿度：0～95%。
主要技术指标：
◆轴组秤台 
Ø 轴组秤台尺寸： 秤台宽≥3.4m，秤台长≥4.2m（普通车道）；
秤台宽≥4.2m，秤台长≥4.2m（超宽车道）； 
Ø 额定称量：60t（三联轴组） 
Ø 最大安全过载：200%FS 
Ø 动态称重精度：误差≤±0.5%，国标1级（匀速 0~20Km/h） 
Ø 基础形式：浅坑式 
Ø 使用寿命：大于 300 万车次 
Ø 可检测车辆轴数：＞60 
Ø 工作方式：220VAC（-15%，+10%），50Hz±2% 
Ø 传感器防护等级：IP68 
Ø 工作电源：交流 220V AC（-15%～+10%），频率 50Hz±2% 
Ø 称重平台两侧加装防尘板带、两端加装防尘海绵橡胶，并与专用连接件与称体及基础合理连接，形成有效的防尘系统，避免粉尘落入基坑 
Ø 秤体表面的车辆行驶区域（通道部分）铺设防滑花纹钢板
◆红外光栅车辆分离器 
Ø 分离判断正确率 99.5%以上； 
Ø 光栅红外发射管距路面最高高度：400mm～1600mm，在此范围内，最小分辨物尺寸不小于30mm； 
Ø 分离的最小间距应该不大于200mm； 
Ø 故障自动报警； 
Ø 防护等级：IP65； 
Ø 使用寿命：8 年以上。
◆轮胎（轴）识别器 
能够正确分辨轮胎胎数，对总重5T以上的车辆要求判断准确度达到98%以上，由16路得应变力传感器组成；轮胎（轴）识别器的长度与称重平台适应，普通车道检测宽度≥1100mm，超宽车道检测宽度≥1500mm，故障自动报警。
Ø 防护等级：IP67； 
Ø 使用寿命：8 年以上。 
Ø 平均无故障工作时间不小于20000小时。
801-1-9 轴组秤台（超宽车道）（含线圈及车辆检测器、称台基础、轮轴检测器凹槽、室外机箱、防雷器、防尘防滑套件、标定费等）
称重设备由轴组秤台、车辆分离器、轮胎识别器、感应线圈、质量显示器、处理机箱、相应软件，温度：-40℃～+65℃、湿度：0～95%。
主要技术指标：
◆轴组秤台 
Ø 轴组秤台尺寸： 秤台宽≥3.4m，秤台长≥4.2m（普通车道）；
秤台宽≥4.2m，秤台长≥4.2m（超宽车道）； 
Ø 额定称量：60t（三联轴组） 
Ø 最大安全过载：200%FS 
Ø 动态称重精度：误差≤±0.5%，国标1级（匀速 0~20Km/h） 
Ø 基础形式：浅坑式 
Ø 使用寿命：大于 300 万车次 
Ø 可检测车辆轴数：＞60 
Ø 工作方式：220VAC（-15%，+10%），50Hz±2% 
Ø 传感器防护等级：IP68 
Ø 工作电源：交流 220V AC（-15%～+10%），频率 50Hz±2% 
Ø 称重平台两侧加装防尘板带、两端加装防尘海绵橡胶，并与专用连接件与称体及基础合理连接，形成有效的防尘系统，避免粉尘落入基坑 
Ø 秤体表面的车辆行驶区域（通道部分）铺设防滑花纹钢板
◆红外光栅车辆分离器 
Ø 分离判断正确率 99.5%以上； 
Ø 光栅红外发射管距路面最高高度：400mm～1600mm，在此范围内，最小分辨物尺寸不小于30mm； 
Ø 分离的最小间距应该不大于200mm； 
Ø 故障自动报警； 
Ø 防护等级：IP65； 
Ø 使用寿命：8 年以上。
◆轮胎（轴）识别器 
能够正确分辨轮胎胎数，对总重5T以上的车辆要求判断准确度达到98%以上，由16路得应变力传感器组成；轮胎（轴）识别器的长度与称重平台适应，普通车道检测宽度≥1100mm，超宽车道检测宽度≥1500mm，故障自动报警。
Ø 防护等级：IP67； 
Ø 使用寿命：8 年以上。 
Ø 平均无故障工作时间不小于20000小时。
801-1-8 轴组秤台（普通车道）（含线圈及车辆检测器、称台基础、轮轴检测器凹槽、室外机箱、防雷器、防尘防滑套件、标定费等）
称重设备由轴组秤台、车辆分离器、轮胎识别器、感应线圈、质量显示器、处理机箱、相应软件，温度：-40℃～+65℃、湿度：0～95%。
主要技术指标：
◆轴组秤台 
Ø 轴组秤台尺寸： 秤台宽≥3.4m，秤台长≥4.2m（普通车道）； 
秤台宽≥4.2m，秤台长≥4.2m（超宽车道）； 
Ø 额定称量：60t（三联轴组） 
Ø 最大安全过载：200%FS 
Ø 动态称重精度：误差≤±0.5%，国标1级（匀速 0~20Km/h） 
Ø 基础形式：浅坑式 
Ø 使用寿命：大于 300 万车次 
Ø 可检测车辆轴数：＞60 
Ø 工作方式：220VAC（-15%，+10%），50Hz±2% 
Ø 传感器防护等级：IP68 
Ø 工作电源：交流 220V AC（-15%～+10%），频率 50Hz±2% 
Ø 称重平台两侧加装防尘板带、两端加装防尘海绵橡胶，并与专用连接件与称体及基础合理连接，形成有效的防尘系统，避免粉尘落入基坑 
Ø 秤体表面的车辆行驶区域（通道部分）铺设防滑花纹钢板
◆红外光栅车辆分离器 
Ø 分离判断正确率 99.5%以上； 
Ø 光栅红外发射管距路面最高高度：400mm～1600mm，在此范围内，最小分辨物尺寸不小于30mm； 
Ø 分离的最小间距应该不大于200mm； 
Ø 故障自动报警； 
Ø 防护等级：IP65； 
Ø 使用寿命：8 年以上。
◆轮胎（轴）识别器 
能够正确分辨轮胎胎数，对总重5T以上的车辆要求判断准确度达到98%以上，由16路得应变力传感器组成；轮胎（轴）识别器的长度与称重平台适应，普通车道检测宽度≥1100mm，超宽车道检测宽度≥1500mm，故障自动报警。
Ø 防护等级：IP67； 
Ø 使用寿命：8 年以上。 
Ø 平均无故障工作时间不小于20000小时。
