避险车道太阳能及风能发电路灯：

1 、风机：3D立体风 机， 24V  300 W, 3D风叶＋真实 发电； 同功率同等条 件下发电量为传统风机的3倍以 上；

- 大阳能电 池组 件: (1) 大阳 能电池板： 单晶 100 W ( 2片）， 转换效率≥16 %,  铝合金边框，钢化玻璃，密封防水耐老化，具有防潮、 防腐、 防风、抗冰雹等 ， 寿命≥20年， CE认证等； (2) 板架： Q235A材料，热镀锌，外喷塑，方位角可调；

- 照明 组件：LED光源， DC24V  60W,  色 温： 6500K,  灯具与路面垂直距离6~6.5米； 光源正截面中 心点垂直照射路 面中心点照 度要求  30Lux,平均照 度≥20Lux;

- 控制器组 件： PVLED全智能控制器， DC24V 10A, PVM充电+LCD显示， 限压、限 流＋过充 、过放 自我保护功能， 全时时控＋光控＋自动消硫

- 蓄电池组件： 胶体蓄电池， 12V lOOah( 4节） ， 胶体免维护电 池； 氧气重组技术， 增强过度充电承受能力和过度放电恢复能力 ； 寿命更长，使用环境- 40~60℃ ,  设计寿命7年以上 ；

- 辅件：地笼、线缆及紧固螺丝等；

- 续航5~7个阴雨天。