光纤收发器 2对

标准 IEEE802.3、IEEE802.3u；传输方式 存储转发；MAC地址表 1K；转发速度 148810pps；缓存大小 1MbitsRJ45 口 4 个百兆电口；光纤接口 1 个百兆光口；输入电压 24VDC（12～36VDC）；输入方式 插拔式 3 位接线端子，内置过流保护；工作温度 -25℃～70℃；存储温度 -45℃～85℃；相对湿度 5%～95%（无凝露）；外壳 IP30 防护等级，金属外壳；安装 DIN 卡轨式安装。

光纤收发器4对（工业级）

标准 IEEE802.3、IEEE802.3u；传输方式 存储转发；MAC 地址表 1K；转发速度 148810pps；

缓存大小 1MbitsRJ45 口 4 个百兆电口；光纤接口 1 个百兆光口；输入电压 24VDC（12～

36VDC）；输入方式 插拔式 3 位接线端子，内置过流保护；工作温度 -25℃～70℃；存储

温度 -45℃～85℃；相对湿度 5%～95%（无凝露）；外壳 IP30 防护等级，金属外壳；安装

DIN 卡轨式安装。

电话光端机4路 18台

支持4路以上模拟用户传输。

(1)光接口：a）比特率：16Mbps；b）码型：NRZ+扰码；

c）发送光功率：>-5dB(长距离)或>-12dB(短距离)；d）接收灵敏度：>-36dB。

(2)二/四线音频接口（E/M）：a）阻抗：200Ω+680Ω||0.1μF；b）二线AD频率特性：-0.2～+0.2dB；c）二线DA频率特性： -0.2 ～+0.2dB（可调）；d）回损：40dB；e）平衡度：70dB；f）共模抑制比：70dB；h）电源抑制比：30dB；i）空闲信道噪音：≥65Db；j）环阻：75dB。

电话光端机64路4台

支持64路以上模拟用户传输。

(1)光接口：a）比特率：16Mbps；b）码型：NRZ+扰码；c）发送光功率：>-5dB(长距离)或>-12dB(短距离)；d）接收灵敏度：>-36dB。

(2)二/四线音频接口（E/M）：a）阻抗：200Ω+680Ω||0.1μF；b）二线AD频率特性：-0.2～+0.2dB；c）二线DA频率特性： -0.2 ～+0.2dB（可调）；d）回损：40dB；e）平衡度：70dB；f）共模抑制比：70dB；h）电源抑制比：30dB；i）空闲信道噪音：≥65Db；j）环阻：75dB。

光纤收发器8对

单模单纤FC接口;传输速率:10/100/1000Base-TX电口;传输距离: ≥20km;支持4路以上

以太网数据光端机 32对

光模块传输距离:≥10km;10/100M光口自适应，至少2个百兆电口并有端口隔离和IEEE802.1q VLAN划分功能:支持IEEE 802.1X等协议，具有流量统计、端口绑定和镜像功能告警功能，支持网络管理协议;光纤接口标准:单模单纤/双纤。工作温度:-40℃-60'℃:支持防雷标准防护等级:IP40

RJ45以太网口

数据光端机4对（备件）

同以太网数据光端机 32对参数

以太网数据光端机59对 （单位是对）外场监控设备

光模块传输距离:≥10km; 10/100M光口自适应，至少2个百兆电口并有端口隔离和IEEE 802.1q VLAN划分功能;支持IEEE 802.1X等协议，具有流量统计、端口绑定和镜像功能告警功能，支持网络管理协议;光纤接口标准:单模单纤/双纤;工作温度:-40℃～60℃;支持防雷标准;防护等级:IP40

光纤收发器20对

标准 IEEE802.3、IEEE802.3u；传输方式 存储转发；MAC地址表 1K；转发速度 148810pps；缓存大小 1MbitsRJ45 口 4 个百兆电口；光纤接口 1 个百兆光口；输入电压 24VDC（12～36VDC）；输入方式 插拔式 3 位接线端子，内置过流保护；工作温度 -25℃～70℃；存储温度 -45℃～85℃；相对湿度 5%～95%（无凝露）；外壳 IP30 防护等级，金属外壳；安装 DIN 卡轨式安装。