断网自交换灾备服务器

硬件规格：

机架嵌入式系统架构、直流-48V 电源 1+1 冗余备份，无风扇静音设计，双网络接口，体化录音存储空间大于 64G。

软件功能：

支持呼叫控制与处理功能、协议功能、资源管理功能、认证和授权功能、地址解析功能、语音处理控制功能、多媒体/数据处理控制功能。基本呼叫、对讲、广播、音频会议、录音、 CDR 话单、IVR、彩铃、辅助决策功能服务、融合通信服务、调度指挥服务、远程配置功能，支持 SNMP 网管协议栈，支持 SIP 中继协议。

性能要求：

采用 Linux 操作系统，支持 DX Cluster 容灾备份技术，通过第三方专业检测机构大话务量测试，呼叫次数不少于 50000 次，呼叫接通率大于 99%，用户容量不少于 50，并发数不小于 20。

收费辅助决策核心服务器

硬件规格：

机架板卡式架构、交换业务板、网络交换板、直流-48V 电源 1+1 冗余备份，并支持热插拔，含告警液晶显示屏，通过第三方检测机构电磁兼容测试，一体化录音存储空间大于64G。

软件功能：

支持呼叫控制与处理功能、协议功能、资源管理功能、认证和授权功能、地址解析功能、语音处理控制功能、多媒体/数据处理控制功能。基本呼叫、对讲、广播、音频会议、录音、 CDR 话单、IVR、彩铃、辅助决策功能服务、融合通信服务、调度指挥服务、远程配置功能，支持 SNMP 网管协议栈，支持 SIP 中继协议。

性能要求：

采用 Linux 操作系统，支持 DX Cluster 容灾备份技术，通过第三方专业检测机构大话务量测试，呼叫次数不少于 100000 次，呼叫接通率大于 99%，用户容量不少于 2000，并发数不小于 512。

辅助决策座席

硬件规格：

机架嵌入式系统架构、直流-48V 电源 1+1 冗余备份，无风扇静音设计，双网络接口；22 寸无边框液晶触摸屏，通过 3C 认证；IP 手柄支持不少于 6 个 VoIP 账号，支持 POE 供电，支持扩展模块，支持冗余服务器，屏幕不小于 3 英寸；支持通过硬件进行 H.265 高清视频解码；

软件功能：

支持语音、视频、数据多系统触发联动；支持一键直接呼叫用户和一键多号呼叫功能；支持对呼叫同一座席的来话进行排队等待；支持来话重要性优先选择应答来话排队的任意一路来话；支持用户键及功能键，并同时显示相关来电号码及中文名称；支持多座席同组功能，在任意终端发起组呼叫，同组的多台座席设备同时振铃，任意振铃的成员都能接听，并且接听后其余成员停止振铃；显示呼叫、忙、通话、保持、离席、故障等情况下的不同状态（图形化）；支持简码快速查询及快速呼叫；支持座席归属于多个服务器模式，自动检测、切换；支持呼叫前转、遇忙回叫、三方通话、会议电话、强插、强拆、转接、来话群答、转移等；

性能规格：

采用 Linux 操作系统，支持不少于 4 路高清 1080P 视频同屏显示（车道、收费亭内、雨棚、绿通球机）；通过第三方专业检测机构电磁兼容测试；运行环境：温度：0℃ —50℃，湿度：20%—90%

辅助决策终端

硬件规格：

大于 10.4 寸触摸屏、嵌入式主机架构、双百兆以太网接口、单手柄话机、支持不少于9 个快速呼叫按键；

软件功能：

支持一键直接呼叫用户和一键多号呼叫功能；支持对呼叫同一终端的来话进行排队等待；支持来话重要性优先选择应答来话排队的任意一路来话；支持用户键及功能键，并同时显示相关来电号码及中文名称；显示呼叫、忙、通话、保持、离席、故障等情况下的不同状态（图形化）；支持简码快速查询及快速呼叫；支持座席归属于多个服务器模式，自动检测、切换；支持呼叫前转、遇忙回叫、三方通话、会议电话、强插、强拆、转接、来话群答、转移等。

高音喇叭

功能要求

含支架式麦克风，播放提示音,可用继电器控制开关.

性能指标要求

功率≥35W,带功率放大器

远程对讲喇叭

喇叭设置于松岭停车区，终端设置在临江收费站。用于松岭停车区入出口拥堵，管理人员通过终端远程控制车辆有序出入停车区。

可远程播报，技术指标同高音喇叭。

IP对讲分机

支持一键呼叫、自动接听、全双工通信、双中心注册、报警联动功能；

合金外壳；

三按键设计；

IP65 防护等级，提供第三方实验室检测报告；

支持 POE 供电；

内置环境降噪功能；

双麦克风全向拾音；

支持支持不少于 2 路短路输入接口、2 路短路输出接口；

运行环境：-40～70 摄氏度；湿度：20%～90% (非冷凝)提供第三方实验室检测报告

遂道洞内紧急电话(含功放箱)

单机系统控制容量:≥256对(单主机)，理论上无限制;传输距离:>50公里，加中继器后理论上无限制;光连接器:FC/PC，音频接口:VF2/4W接口符合GB6879-86要求﹔数据接口:RS232/RS485;分机声压级强度:在紧急电话前40cm处，额定声压级≥90dB(A);防护等级:IP65;平均无故障时间(MTBF):≥100，000小时(蓄电池除外);分机采用DC6V电压工作，电路通过机箱完全屏蔽，无须工作接地，防雷接地电阻≤10Ω﹔所有紧急电话呼叫紧急电话控制台，可无闭塞通话;紧急电话分机机箱洞外采用立柱式，洞内采用壁挂式;机箱采用冷轧钢板结构，表面处理采用先镀锌后喷塑的长效复合腐蚀防护工艺，机箱颜色为钼红色;送话器、距地面145cm±10cm处;在迎车和送车方向有表示紧急电话的定向反光标志，标志的图案和颜色符合GB5768-86的要求;工作温度:-40℃～+65℃，工作湿度:95%(40℃)。功放功率:100W/200W

隧道洞外紧急电话(含功放箱)

含立柱、机箱，其余同上

紧急电话光中继器

含立柱、机箱，其余同上

隧道广播扬声器(含安装支架、固定结构件)

平均无故障时间(MTBF):≥100，000小时;单个广播额定声压级强度:≥120dBA(广播正前方100cm处测得);语音频率:100~3400Hz;最大允许线路衰耗:30dB(3000Hz);声音清晰，无混响;通话链路:无堵塞;工作温度:-40℃～＋65℃;相对湿度:<90%RH(无结露点);防护等级:IP65;扬声器:强指向扬声器﹔扬声器功率:20W;频率响应:80~8000Hz;工作电压: 120V，信噪比:≥75dB。

隧道洞外扬声器（置于洞外紧急电话上)

含支架，扬声器为防水型，功率:30w，其余技术参数同上