ETC 路侧设备（相控阵天线RSU）车道用

路侧单元(RSU)需符合《电子收费专用短程通信》(GB/T20851.1-2007~GB/T20851.5-2007)等相关国家标准，除此之外，还必须满足以下技术要求:

路侧单元支持以太网通信方式。

路侧单元支持远程控制功能，具备远程在线程序升级功能。

支持设备自检功能，可精确诊断设备内部主要部件的运行情况。 RSU 支持与多个 OBU 并发通信，天线发射功率(e.i.r.p)  +33dBm。路侧设备的免维护寿命应不低于 70,000 小时。

工作环境温度: -40℃~+70 ℃。

路侧设备应提供必要的防雷击措施和浪涌电流吸收装置;RSU 天线和控制器均采用三级防雷防静电技术，可耐 4kV 雷击浪涌、8kV 静电干扰，保证设备抗电磁干扰能力。

用于电子不停车收费系统，含控制软件、安装及辅材。ETC 车道开放时显示：“ETC 专用车道↓”；ETC 车道关闭时显示：“ETC 专用车道×”；且可根据实际情况调整文字内容、大小及颜色。超宽车道显示货车 ETC 车道，相邻车道显示客车 ETC 车道。

RSU门架用

RSU 应符合GB/T 20851.1， GB/T 20851.2，GB/T 20851.3 , GB/T 20851.4，《收费公

路联网电子不停车收费技术要求》、《收费公路联网收费技术要求》相关规定。

（1）天线半功率波瓣宽度，水平面，< 25°，垂直面，< 55°。

（2）接收灵敏度：≤-95dBm。

（3）支持PSAM，PCI 密码卡。

（4）PSAM 卡插槽数量：≥8。

（5）具备快速处理能力，尽量缩短处理时间，加解密运算采用PCI 密码卡。

（6）具备远程工作参数调整、状态监控、免拆卸程序在线更新的功能。

（7）具备发射功率、工作信道、接收状态、PSAM 卡/PCI 密码卡状态等主要器件和功能

的状态自检功能，便于故障快速处理。

（8）具备交流和直流两种供电方式；交流供电电压及适应范围：AC220V 士20%；直流供

电电压及适应范围：DC24V  10% 。

（9）功耗：  60W/台。

（10）颜色与ETC 门架协调一致，体积小巧，外形美观。

（11）RSU 应支持与多个OBU 并发通信，天线发射功率（e.i.r.p）≤ +33dBm。具备车

牌。

（12）路侧设备的免维护寿命应不低于70000 小时。

（13）路侧设备应提供必要的防雷击措施和浪涌电流吸收装置；RSU 天线和控制器均采

用三级防雷防静电技术，可耐4kV 雷击浪涌、8kV 静电干扰，保证设备抗电磁干扰能力。

（14）支持以太网通信方式。

（15）支持设备自检功能，可精确诊断设备内部主要部件的运行情况。