| 视频上云网关（100路） | 一、硬件配置 1.支持100路视频解码，满足128K、1M、4M以及源码率视频上云要求，同时至少支持30路视频事件检测。 二、软件功能 视频上云功能： 1.满足100路源码率转码成 128Kbps 码率（25 帧、CIF 分辨率） 常推至云端 ，同时满足1Mbps、4Mbps 及源码率视频上云能力 。同时推送100路不低于128Kbps(25帧)及30路1Mbps(25帧）格式视频，并发传输不少于15路4Mbps(25帧）或源码率视频流。 2.支持GB/T28181-2016、ONVIF、SDK等协议，支持H.265转码H.264功能。 3.优化对摄像机的云台控制能力，提升云台控制速度。 4.满足《全国高速公路视频云联网技术要求》（交办公路函【2019】1659号）； 5.满足《全国高速公路视频监测优化提升实施方案》（交办公路函【2023】1334号）； 6.具备视频质量分析功能，包括丢失检测、清晰度检测、噪声检测、冻结检测、遮挡检测、闪烁检测、亮度检测及滚动纹理检测，并能将分析结果上传给上级云平台； 7.具备提供视频每5分钟截图及查询调阅截图能力； 事件检测功能： 1.能见度状况良好情况下，系统在监控路段自动检测交通事故（准确率，下同≥90%）、施工作业（≥90%）、交通拥堵（≥96%）、抛洒物（≥96%）、车辆停止（≥96%）、车辆逆行（≥96%）、车辆驶离（≥96%）、车辆慢速（≥96%）、行人闯入（≥96%）、平均流量（≥95%）、平均速度（≥95%）、烟火事件（≥90%）、禁区占用（≥90%）等异常状况。 2.系统支持自动识别检测区域，通过AI技术从视频监控画面识别车道区域及对应的行车方向，自动生成检测区域。无需人工设置检测区域，节约人力，提高视频检测范围。 3.系统检测到事件或事故后，自动告警且对不同事件类型的告警按优先顺序进行分级。 4.系统具备告警抑制功能，避免同一事件的反复多次报警。 5.系统支持多种自动告警功能，包括自动弹窗告警，语音告警等。 6.系统告警时，对该事件进行拍摄现场照片，以及自动录像长度不少于120秒钟(事发前60秒和事发后60秒的视频录像)，录像时间可根据需求设置。 |
| --- | --- |
| 视频上云网关（200路） | 一、硬件配置 1.支持200路视频解码，满足128K、1M、4M以及源码率视频上云要求，同时至少支持30路视频事件检测。 二、软件功能 视频上云功能： 1.满足200路源码率转码成 128Kbps 码率（25 帧、CIF 分辨率） 常推至云端 ，同时满足1Mbps、4Mbps 及源码率视频上云能力 。同时推送200路不低于128Kbps(25帧)及60路1Mbps(25帧）格式视频，并发传输不少于30路4Mbps(25帧）或源码率视频流。 2.支持GB/T28181-2016、ONVIF、SDK等协议，支持H.265转码H.264功能。 3.优化对摄像机的云台控制能力，提升云台控制速度。 4.满足《全国高速公路视频云联网技术要求》（交办公路函【2019】1659号）； 5.满足《全国高速公路视频监测优化提升实施方案》（交办公路函【2023】1334号）； 6.具备视频质量分析功能，包括丢失检测、清晰度检测、噪声检测、冻结检测、遮挡检测、闪烁检测、亮度检测及滚动纹理检测，并能将分析结果上传给上级云平台； 7.具备提供视频每5分钟截图及查询调阅截图能力； 事件检测功能升级： 1.能见度状况良好情况下，系统在监控路段自动检测交通事故（准确率，下同≥90%）、施工作业（≥90%）、交通拥堵（≥96%）、抛洒物（≥96%）、车辆停止（≥96%）、车辆逆行（≥96%）、车辆驶离（≥96%）、车辆慢速（≥96%）、行人闯入（≥96%）、平均流量（≥95%）、平均速度（≥95%）、烟火事件（≥90%）、禁区占用（≥90%）等异常状况。 2.系统支持自动识别检测区域，通过AI技术从视频监控画面识别车道区域及对应的行车方向，自动生成检测区域。无需人工设置检测区域，节约人力，提高视频检测范围。 3.系统检测到事件或事故后，自动告警且对不同事件类型的告警按优先顺序进行分级。 4.系统具备告警抑制功能，避免同一事件的反复多次报警。 5.系统支持多种自动告警功能，包括自动弹窗告警，语音告警等。 6.系统告警时，对该事件进行拍摄现场照片，以及自动录像长度不少于120秒钟(事发前60秒和事发后60秒的视频录像)，录像时间可根据需求设置。 |