车道控制器 8台

（1）采用低功耗处理器，CPU 不低于双核，主频不低于2.5GHz。

（2）内存:  8GB。

（3）硬盘：系统盘采用固态硬盘，不低于120GB；数据盘不低于1TB。

（4） 10/100/1000Mbps 自适应网络接口：  2 个。

（5） USB 接口数量:  2 个(USB2.0 或以上)。

（6）串口(支持RS232)数量:  8 个。

（7）支持不少于16 路开关量I/O。

（8）支持上电自动开机和远程硬重启。

（9）具备实时监测、故障诊断及报警提示。支持实时监测电源参数。支持与机柜门禁联

动，实现入侵监控报警。

（10）工作环境温度:-40℃～+5 5℃。

（11）MTBF:  50000 小时。

（12）MTTR:  0.5 小时。

（13）至少保存180 天的流水记录和7 天的图像信息。

（14）供电电压及适应范围:AC220V  20% 。

（15）功耗:  200W。

（16）含有电源、网络等接口防雷功能。

（17）含符合交通部及吉林收费系统软件系统的操作系统软件。

（18）所有接口板和功能板附有光隔离保护以减少雷电及高能浪涌的冲击。

（19）支持VGA、DVI 等输出。

（20）并行接口：1 路LPT 接口。

（21）整机散热采用嵌入式无风扇工业级主机。