雾区诱导灯（1.06公里，双向4车道,K84+600~K85+700）

包括1台中心控制主机(含极板、锂电池、4m高壁厚6.5mm立柱及基础)，

128台智能雾灯，每25米/台(含极板、锂电池)、

1台能见度检测仪(与主机共用立柱)、

128块18V/5W太阳能极板、

1块12V/340W太阳能极板(与主机共用立柱)，

12v200Ah锂电池2块及蓄电池保温箱，

低温锂电池355块。

中心控制主机:

供电:AC20V士20%50Hz土4%或太阳能DC-12V，通信接口:以太网网口 2个，UTPRJ-45连接器:标准3线RS232串口，1个，DB9:485串口1个:无线传输一组:机箱:镀锌铁板外壳及配电柜，防护等级:IP65，工作温度:一40℃~70℃。

智能雾灯

- 车辆通过检测模块:检测有效距离:30米;

- 通信模块:无线数据链单节点覆盖半径:1000米，有无线接续方式:与系统外设备:网关;与系统内接续:网桥，时间控制:阈值控制:基于能见度的参数化策略控制(≥500米;500米~300米;300米~100米;≤ 100米)，上位控制:基于上位机的控制指令，优先顺序:上位机、能见度仪本地控制。

- 提示、警示模块:警示模块亮度(红色):≥500cd/m2~700cd/m2，提示模块亮度(黄色): ≥500cd/m2~7000cd/m2，警示发光体面积: ≥0.02M2，提示发光体面积:≥0.02M2，照度追踪方式:自动追踪，照度响应方式:15秒均值，闪烁策略:红色:(常亮、30~120次/分钟，可调)、黄色(常亮、30~120次/分钟，可调)，智能雾区引导系统同步误差:小于25毫秒，尾迹显示距离:默认3组(60米)，可选2--8组，尾迹显示策略:固定尾迹距离(默认):固定尾迹时间(参数化)。

能见度检测仪

测量范用:10米~30千米，精度:士1%。 供电电源AC型:100~240VAC，供电电源DC型:9~35VDC，工作环境温度:-50~75℃，工作环境湿度:0~100%RH，保护等级:IP68。