隧道智能照明系统控制器

LED灯具调光控制器

- 采用PWM控制方式控制灯具输出电流来实现灯具的亮度级别变化，能及时响应外部控制系统信号指令并做出相应的动作;

- 2)整套LED调光系统可实现多级调光。并可任意设置控制时间和调光级数，可满足任何不同照明场合的调光控制需求;

- 3)具备单个LED灯具调光信号隔离功能，保证单个LED灯具调光失灵，不影响本条回路的调光功能;

- 4)可实现全部灯具同时调光功能;

- 5)系统发生故障时，LED灯具自动工作在100%输出状态，能有效的保证道路照明安全;6)系统启动时间短，隧道电源切换时，灯具再启动时间及系统响应时间≤0.1s;

- 7)具备时间控制、集中远控及区域就地控制功能，可根据客户自己的需求设置控制时间，每天内可设定多个不同的控制时间及不同的调光级数，时间控制以24h为一个控制周期;

- 8)每个控制器最多可控制600盏灯具;

- 9)工作环境温度:-35°C~45°C;工作环境湿度:相对湿度0-95%;10)设备通过智能控制网络互相连接、传递、交换数据。智能网关与监控中心连接采用光纤介质的以太网(或3G/GPRS无线两种连接模式);智能网关与灯具之间采用的是屏蔽双绞线的RS-485总线。

区域调光控制器

输入电压：220VAC

输出控制电压：0-220V AC

通讯：RS- 485/ RJ- 45接口

工作环境温度：- 40℃~55℃

回路调光控制器:

通信方式： RS485+模拟量

冷却方式： 自然冷却

输入电压： 0~220VAC

输入频率： 50H z

调光输出： 0-10V

防护等级： IP67

工作环境温度：- 40℃~55℃

主要功能：调光信号输出，状态反馈