| 清单编号 | 品称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前方施工标志牌 | 套 | 100 |
| 2 | 高速养护声光报警器（带支架） | 台 | 100 |
| 3 | 用电警示牌 | 个 | 200 |
| 4 | 摇旗机 | 台 | 100 |
| 5 | 反光背心 | 件 | 2000 |
| 6 | 警戒带 | 卷 | 500 |
| 7 | 应急照明灯（电池） | 套 | 100 |
| 8 | 应急照明灯（市电） | 套 | 100 |
| 9 | 车道关闭指示牌 | 个 | 100 |
| 10 | 小型发电机 | 台 | 6 |
| 11 | 安全帽 | 顶 | 1000 |
| 12 | 肩闪 | 个 | 1000 |
| 13 | 五点式安全带 | 个 | 200 |
| 14 | 灯带 | 个 | 500 |
| 15 | 彩旗 | 面 | 2000 |
| 16 | 车载爆闪灯 | 个 | 100 |
| 17 | 手持指挥棒 | 个 | 100 |
| 18 | 梅花灯 | 个 | 200 |
| 19 | 头灯 | 个 | 100 |
| 20 | LED防爆手电 | 个 | 100 |
| 21 | 防撞桶 | 个 | 300 |
| 22 | 太阳能爆闪灯（带支架） | 个 | 100 |
| 23 | 施工围挡 | 块 | 400 |
| 24 | 锥桶（90CM\4.0kg) | 个 | 16500 |
| 25 | 防撞水马 | 个 | 200 |
| 26 | 前方200m施工 | 个 | 4 |
| 27 | 注意车道数减少 | 个 | 4 |
| 28 | 高空作业梯 | 个 | 10 |
| 29 | 多功能工具包 | 个 | 50 |
| 30 | 防汛吸水膨胀沙袋 | 个 | 200 |
| 31 | 防暴对讲机 | 台 | 20 |
| 32 | 小型水泵 | 台 | 10 |
| 33 | 反光雨衣 | 套 | 100 |

1、安全物资技术要求：

前方施工标志牌

主要技术指标参照《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）要求；上△1300+下1300*500mm，1.5mm铝板贴3M反光膜，配铝槽抱箍，3米高方立杆。

限速标志牌40 60 80

主要技术指标参照《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）要求；￠1200mm，1.5mm铝板贴3M反光膜，配铝槽抱箍，3米高方立杆。

左道/右道指示牌

主要技术指标参照《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）要求；1000*1200mm，1.5mm铝板贴3M反光膜，配铝槽抱箍，3米高方立杆。

左/右导向牌

主要技术指标参照《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）要求；1800*800mm，0.8mm铝板贴3M反光膜，配1.1米高4*4角铁活动支架。

施工结束牌

主要技术指标参照《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）要求；上△1300+下1300*500mm，1.5mm铝板贴3M反光膜，配铝槽抱箍，3米高方立杆。

解除限速牌

主要技术指标参照《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）要求；￠1200mm，1.5mm铝板贴3M反光膜，配铝槽抱箍，3米高方立杆。

高速养护声光报警器（带支架）

内置锂电池30AH，可使用8-10小时；声光一体设计，内置100W喇叭，报警声音可达130分贝，高亮红蓝保山灯珠，语音播报。

太阳能爆闪灯（带支架）

一体式太阳能爆闪灯，含2米立柱，内置锂电池，续航时间大于180小时，闪烁模式：全天/夜间可调

用电警示牌

悬挂式，铝板反光膜，30cm*40cm；印刷“当心触电”文字及图标

摇旗机

高度：2.1m；重量：51kg；底座：宽度55cm，高30cm；太阳能板：30w；摇摆：左右臂均可上下摇摆；蓄电池：12V17AH*2；

锥桶（90cm 4.0kg）

橡塑圆路锥，高度70cm，重量不低于4.0kg。

反光背心

- 主要技术指标参数必须满足《防护服装 职业用高可视性警示服》（GB 20653-2020）要求；需印刷吉林科维标识

警戒带

警戒线 红白，材质：涤纶，每卷100米

施工围挡

黄色冲孔围挡：1.2米x2米/块，镀锌板静电喷塑，厚度0.5mm，含配套支架；印刷“正在施工，注意安全”文字及图标。现场维护、装配式可重复利用、安装简单。

防撞桶

全新料防撞桶 高度80cm。直径60cm，重量约4kg

应急照明灯（电池）

电池容量磷酸铁锂20000mah。亮度两档调节，含太阳能充电模块，防水型，含3米三角支架。

- 应急照明灯（市电）

功率200W,2米高三角支架，插头线长4米

- 车道关闭指示牌

- 尺寸；1500*1200mm，0.8mm铝板贴3M反光膜，配4*4角铁活动支架。

- 防撞水马

- 吹塑，1300*700；5kg

- 小型发电机

- 汽油发电机220V；3.5kw 变频全铜，一键电启动

- 安全帽

- ABS国标安全帽，颜色可选，需印刷吉林科维标识

- 肩闪

- 电池容量:450MA

- 工作时间:≥16小时

- 产品规格:90*35*30MM

- 充电时间:2-3小时

- 工作温度:-20~+60°

- 工作方式:红蓝闪烁,照明

- 五点式安全带

- 国标，含2米双钩缓冲绳

- 灯带

- 24V 软灯带，20米一条 含灯带接头

- 彩旗

- 尺寸1500*500，需印刷吉林科维标识

- 车载爆闪灯

- 四面红蓝磁吸爆闪灯。长度82cm，含点烟器供电线缆

- 手持指挥棒

- 红蓝双色LED灯管，常亮/闪烁/手电筒三种模式，可充电。36cm

- 梅花灯

- 头灯

- 聚泛光双灯，挥手感应开关，磁吸，防水，快充 电池容量2200mah

- LED防爆手电

- 防爆手电筒，含26650锂电池，铝合金材质，防爆证书，可调焦

- 前方200m施工

- 标志板为铝合金，规格为A900x3mm，其他参数符合GB5768的要求。

- 注意车道数减少

- 临时性标志。可移动式立柱，规格为φ89x4000x3mm。

- 标志板为铝合金，规格为1830x1100x3mm，其他参数符合GB5768的要求。

- 60KM限速牌

- 临时性标志。可移动式立柱，规格为φ89x3000x3mm。

- 标志板为铝合金，规格为φ800x3mm，其他参数符合GB5768的要求。

- 40KM限速牌

- 临时性标志。可移动式立柱，规格为ф89x3000x3mm。

- 标志板为铝合金，规格为φ800x3mm，其他参数符合GB5768的要求。

- 前方施工车辆慢行

- 规格为100x50x100cm。版面材质为彩钢板贴膜。

- 解除限速标志

- 临时性标志。可移动式立柱，规格为φ89x3000x3mm。

- 标志板为铝合金，规格为φ800x3mm，其他参数符合GB5768的要求。

- 向左导向

- 规格为100x50x100cm。版面材质为彩钢板贴膜。

- 向右导向

- 规格为100x50x100cm。版面材质为彩钢板贴膜。

- 高空作业梯

- 铝合金伸缩款，人字5米

- 多功能工具包

- 定制，内含40件套工具

- 应急医疗箱

- 双开铝合金含44种国标应急套装

- 防汛吸水膨胀沙袋

- 定制

- 安全检查无人机

- DJI MAVIC3PRO畅飞套装，带2年保险随心换

- 防暴对讲机

- 中兴DH500标配

- 防火毯

- 隔热垫阻燃耐高温，玻纤维1.5m*1.5m

- 安全检查记录仪

- 北斗定位4G版内存128G执法一号T11接入安全平台

- 小型水泵

- 定制

- 反光雨衣

- 三合复层布+锐飞反光条定制款