811-1-12工业以太网交换机：

1.16 个千兆电口，4 个千兆光口（含两个千兆单模光模块）；

2.支持 VLAN,PVLAN；

3.任意两个端口可用于自愈环网并同时支持多个独立的自愈环；

4.支持 STP（IEEE802.1d），RSTP 和 MSTP 协议；

5.支持 IPv4/IPV6 双栈管理和转发；

6.支持多种管理方式：WEB、Console、SNMP、Telnet；

7.工作环境温度：-40～+70℃；

8.支持链路聚合；

9.国产化设备证明；

10.含三年质保。

811-3-9车道交换机：

1.8 个千兆电口，2 个千兆光口（含两个千兆单模光模块）；

2.支持 VLAN,PVLAN；3.任意两个端口可用于自愈环网并同时支持多个独立的自愈环；

4.支持 STP（IEEE802.1d），RSTP 和 MSTP 协议；

5.支持 IPv4/IPV6 双栈管理和转发；

6.支持多种管理方式：WEB、Console、SNMP、Telnet；

7.工作环境温度：-40～+70℃；

8.支持链路聚合；

9.国产化设备证明；

10.含三年质保。

811-11-8工业级网络交换机：

（1）24个千兆电口，4个千兆光口（含两个千兆单模光模块）；

（2）支持VLAN,PVLAN；

（3）任意两个端口可用于自愈环网并同时支持多个独立的自愈环；

（4）支持STP（IEEE802.1d），RSTP和MSTP协议；

（5）支持IPv4/IPV6双栈管理和转发；

（6）支持多种管理方式：WEB、Console、SNMP、Telnet；

（7）工作环境温度：-40℃～+70℃；

（8）国产化芯片证明。

811-11-13工业光纤收发器：

（1）千兆 1 光 1 电；

（2）工作温度：-40℃～+70℃；

（3）工作湿度：＜95%；

811-12-1-1工业以太网交换机：

1.16 个千兆电口，4 个千兆光口（含两个千兆单模光模块）；

2.支持 VLAN,PVLAN；

3.任意两个端口可用于自愈环网并同时支持多个独立的自愈环；

4.支持 STP（IEEE802.1d），RSTP 和 MSTP 协议；

5.支持 IPv4/IPV6 双栈管理和转发；

6.支持多种管理方式：WEB、Console、SNMP、Telnet；

7.工作环境温度：-40～+70℃；

8.支持链路聚合；

9.国产化设备证明；

10.含三年质保。

814-1-2-n环网交换机：

背板带宽 8.8Gbps； 交换速率  148,800  pps/百兆口， 1,488,000 pps/千兆口； 光口 4个千兆SC光口或8个SFP口； 电口 4/8个百兆电口； 工作温度 -40 ℃~+50℃； 防护等级  IP40； 功耗  15W（最大值）； 配置可以满足环网需求的光模块。