服务区入出口ETC天线（含天线控制器）：

横向至少覆盖2个车道； 支持正装和侧装； 含天线控制器、支架、机箱、接地引线、电源线等安装辅材。软件版本支持接入ETC信息发布平台。ETC天线具有发射功率、温度、工作信道、接收灵敏度、调制系数、PSAM卡状态等主要器件和功能的状态自检功能， 便于故障快速定位； 具有状态监控、在线升级、远程参数配置功能； 接收灵敏度： ≤-70dBm； 防护等级： IP67； 采用三级防雷防静电技术， 可耐4kV雷击浪涌、8kV静电干扰， 保证设备抗电磁干扰能力； 工作温度：-40℃~+70℃； 振动： 符合GB/T 2423.10要求； 冲击： 符合GB/T 2423.5要求； 交变盐雾： 符合GB/T 2423.18要求； 静电放电:符合GB/T  17626.2要求。符合《收费公路联网收费技术标准》（JTG  6310—2022）要求：与服务区原有卡口同址安装。