811-1-13 ETC路侧设备(相控阵RSU)：

路侧单元(RSU)需符合《电子收费专用短程通信》(GB/T20851.1-2007~GB/T 20851.5-2007)

等相关国家标准，除此之外，还必须满足以下技术要求:

路侧单元支持以太网通信方式。

路侧单元支持远程控制功能，具备远程在线程序升级功能。

支持设备自检功能，可精确诊断设备内部主要部件的运行情况。

RSU 支持与多个 OBU 并发通信，天线发射功率(e.i.r.p) +33dBm。

路侧设备的免维护寿命应不低于 70,000 小时。

工作环境温度: -40℃~+70 ℃。

路侧设备应提供必要的防雷击措施和浪涌电流吸收装置;RSU 天线和控制器均采用三级防雷

防静电技术，可耐 4kV 雷击浪涌、8kV 静电干扰，保证设备抗电磁干扰能力。

含 PSAM 卡。含天线控制器，天线控制器支持 RJ45 网络接口。含三年质保。

811-11-1 RSU匝道定位天线：

（1）外罩材料：ABS+PC；

（2）RSU支持并发交易；

（3）OBU稳定交易区域：0-100m；

（4）对OBU具备二维定位能力，并行至少2个目标可定位；

（5）天线发射功率（e.i.r.p)≤+33dBm；

（6）接收灵敏度：≤-95dBm；

（7）天线半功率波瓣宽度：水平≤25°；垂直≤55°；

（8）发射功率稳定性：全温度范围内优于±1.5dB；

（9）调制方式：ASK；

（10）调制系数：0.5-0.9；

（11）RSU天线防护等级：IP67；

（12）采用三级防雷防静电技术，可耐4kV雷击浪涌、8kV静电干扰，保证设备抗电磁干扰

能力；

（13）平均无故障时间：70000h；

（14）工作温度：-40℃～+70℃；

（15）设备功耗：≤45w；

（16）含安装支架；

（17）软件版本支持交通守望者ETC信息发布功能。

811-11-2 RSU天线控制器：

（1）外形尺寸：标准1U机架式设备；

（2）采用先进的RSU集中控制，多RSU联合接收机制，至少可以同时接入12路RSU；

（3）内置10个符合ISO/IEC 7816标准的PSAM卡座，支持PCI接口的密码卡，安全认证方式兼容DES、3DES及SM4多种加密算法；

（4）提供1个RS232、1个RS422、1个光纤接口、2个以太网接口；（5）采用三级防雷防静电技术，可耐4kV雷击浪涌、8kV静电干扰，保证设备抗电磁干扰能力；

（6）提供大容量存储，至少可保存1年的交易记录，至少6个月的图像信息记录，并可实时上传至后台系统；

（7）支持远程控制功能，具备远程在线程序升级功能；

（8）支持设备自检功能，可精确诊断设备内部主要部件的运行情况；

（9）工作环境温度：-40℃～+70℃；

（10）存储温度：-40℃～+85℃；

（11）供电：AC220V。

811-12-1-e ETC路侧设备(相控阵RSU)：

路侧单元(RSU)需符合《电子收费专用短程通信》(GB/T20851.1-2007~GB/T 20851.5-2007)

等相关国家标准，除此之外，还必须满足以下技术要求:

路侧单元支持以太网通信方式。

路侧单元支持远程控制功能，具备远程在线程序升级功能。

支持设备自检功能，可精确诊断设备内部主要部件的运行情况。

RSU 支持与多个 OBU 并发通信，天线发射功率(e.i.r.p) +33dBm。

路侧设备的免维护寿命应不低于 70,000 小时。

工作环境温度: -40℃~+70 ℃。

路侧设备应提供必要的防雷击措施和浪涌电流吸收装置;RSU 天线和控制器均采用三级防雷

防静电技术，可耐 4kV 雷击浪涌、8kV 静电干扰，保证设备抗电磁干扰能力。

含 PSAM 卡。含天线控制器，天线控制器支持 RJ45 网络接口。含三年质保。