分插复用设备（OADM）

含:1架拼装机柜;4个0TN光方向(含相应子架及相关单板):单波10G/方向;每方向4个10G统一线路业务端口;8个GE光接P;8个GE电接口。

技术要求需满足:

电层子架不低于14个业务槽位。能够同时支持0TN、SDH和PTN。0TN交叉容量不低于920Gbit/s，分组交换容量不低于920Gbit/s，SDH高阶交叉不低于160Gbit/s，SDH低阶交叉不低于20Gbit/s。

光层子架不低于13个业务槽位。至少支持48波DWDM系统，单通道最大速率不低于800G bit/s(OTUC8)

(1)设备架构符合ITU-TG.803、G.841、G.842、G.871、G.872;

(2)设备功能与特征符合ITU-TG.783、G.798、G.813、G.975;

（3）SDH业务应符合ITU-TG.707、G.691、G.957、G.692、G.783;

(4)0TN业务应符合ITU-TG.709、ITU-T G.959.1;

(5)以太网业务应符合IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE 802.3ae。（含软件及调试)

关键部件(电源板、风扇、主控板、交叉板)1+1热备。

另外包含干线节点扩容板件:靖宇分公司增加2块不少于4路10G统线路业务处理板(每块单板至少包含4个光模块)、2块不少于4路10G统一线路业务处理板(每块单板至少包含1个光模块);梅河分公司、通化分公司、敦化分公司、延吉分公司各增加2块不少于4路10G统一线路业务处理板(每块单板至少包含1个光模块);吉林南备用中心增加1块不少于12路GE支路业务处理板、2块不少于10路10G统一线路业务处理板(每块单板至少包含1个光模块)。

智能光传输设备，光接口板选型应满足传输距离要求;设备处理能力可平滑扩容至80G容量。

再生中继器（OREG）

舍:1架拼装机桓(含底座):4个光方向(含相应子架及相关单板)，单波10G/方向:

设备技术要求:

光层子架不低于13个业务槽位。至少支持48波DTDN系统，单通道最

大速率不低于800G bit/s(0TUC8)(1)设务架构符合ITU-TG,803、G.841、G.842、G.871、G.872:设备功能与特征特合ITU-TG.783、G.798、G.813、F.975;(2)SDH业务应符合ITU-TG.707、G.691、G.957、G.693、G.783:(3)(4)0TN业务应符合ITU-TG.709、ITU-T G.959.1:(5)以太网业务应符合IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEF 802.3ae(含软件及调试，能够与OADM对接使用)。

智能光传输设备，光接口板选型应满足传输距离要求;设备处理能力可平滑扩容至80G容量。

综合业务接入网光线路终端（OLT）

含:1架拼装机柜;2个0TN光方向(含相应子架及相关单板)，单波10G/方向:每方向4个10G统一线路业务端口:4个GE光接口:16个GE电接口。

技术要求雷满足:

电层子架不低于14个业务槽位。能够同时支持0TN、SDH和PTN。0TN交叉容量不低于920Gbit/s，分组交换容量不低于920Gbit/s，SDH高阶交叉不低于160Gblt/s，SDH低阶交叉不低于20Gbit/s。光层子架不低于7个业务糟位。至少支持8波DWDM系统，单通通最大速率不低于200G bit/s

(1)设备荣构游合ITU-TG.803、G.841、G.842、G.871、G.872;

(2)设备功能与特征符合ITU-TG.783、G.798、G.813、G.9T5:

(3)SDH业务应符合ITU-TG.707、G.691、G.957、G.693、G.783:

(4)0TN业务应符合ITU-TG.709、ITU-T G.959.1:

(5)以太网业务应符合IEEE802.3u、IEEE802.32、IEEE 802.3ae(含软件及调试)

关键部件(电源板、风扇、主控板、交叉板)1+1热备。

智能光传输设备，光接口板选型应满足传输距离要求;设备处理能力可平滑扩容至80G容量。

综合业务接入网光网络单元（ONU）（2个OTN方向-16个GE接口）

含:1架耕装机柜;2个0TN光方向(含相应子架及相关单板)，单波10G/方向:每方向4个10G统一线路业务端口:16个GE电接口。技术要求雷满足:

电层子架不低于14个业务槽位。能够同时支持0TN、SDH和PTN。0TN交叉容量不低于920Gbit/s，分组交换客量不低于920Gbit/s，SDH高阶交叉不低于160Gbit/s，SDH低阶交叉不低于20Gbit/s.光层子架不低于7个业务槽位。至少支持8波DWDM系统，单通道最大

速率不低于200Gbit/s。

(1)设备架构符合ITU-TG.803、G.841、G_842、G.871、G.E72:

(2)设备功能与特征符合ITU-TG.783、G.798、G.813、G.975:

(3)SDH业务应符合ITU-TG707、G.691、G.957、6.693、G.783:

(4)0TN业务应符合ITU-TG.709、ITI-TG.959.1:

(5)以大网业务应符合IEEE802.34、IEEE802.3z、IEEE 802.3ae(含软件及调试)

关键部件(电源板、风扇、主控板、交叉板)1+1热备。

智能光传输设备，光接口板选型就满足传输距离要求