光电指示标志

本设计的消防标志包括消防设备指示标志、疏散指示标志(两侧距离数值需定制)、行人洞标志、行车横洞标志、隧道内变电所标志等。标志均为电光标志，照明方式为内部照明，颜色为白底、绿图案，版面制作及安装高度要求符合国标JTG/D70/2-2014。电光标志亮度在15~300cd/m之间,箱体须采用耐腐蚀材料，防护等级不小于IP65。

车行横洞标志: LED灯电光标志，内部照明，双面星示，功率不大于10W标志版面尺寸宜为50cm*80cm，可根据隧道设计净空调整。

人行横洞标志: LED灯电光标志，内部照明，双面星示，功率不大于10W，标志版面尺寸宜为50cm*80cm，可根据隧道设计净空调整。

紧急电话分机指示: LED灯电光标志，内部照明，双面显示，功率不大于10W，标志版面尺寸宜为25c*40cm，可根据隧道设计净空调整。

紧急停车带标志: LED灯电光标志，内部照明，双面显示，功率不大于10W，标志版面尺寸宜为50cm*80cm，可根据隧道设计净空调整。

有源诱导标:为提高隧道内行车安全，同时实现节能，本设计在隧道内电缆沟侧壁上设置有源诱导标，间距15m。连续布设诱导标可形成发光车道轮廓线，清晰明亮地显示道路轮廓，且诱导标闪烁发光可以起到很好的导向及警示作用。运营期间，如发现有源诱导标损坏，应及时做好防电处理，避免漏电伤人。本设计选用双向发光诱导标，按行车方向左侧安装配置黄色LBD，右侧安装配置白色LED，紧急情况需要在隧道内逆行时LED能够闪烁，闪烁频率70~300次/分钟(可调)。有源轮廓标:根据《公路隧道设计规范》(JTGD70/2-2014)4.4.4款，在各条隧道洞口200米范围内设置有源轮廓标，间距15米。本设计选用双向发光轮廓标，按行车方向左侧安装配置黄色LED，右侧安装配置白色LED。