*智慧公厕系统数据及功能要与吉林省智慧服务区管理系统现实数据对接*

(1)烟雾传感器

监测面积:20m;工作温度:-15°C-50°C离子烟感。

(2)臭味传感器

含温度、湿度、PM2.5、氨气、硫化氢浓度数据。

(3)厕位传感器

无线红外人体感应器，感应距离1-150cm可调。

(4)智能水表

供电保证6年使用无须更换。

支持内置/外置天线、信号稳定可靠，实现全覆盖，无盲区。

读数准确性100%。

数据可上传，数据上传周期可设置。

防护等级IP68。

(5)智能电表

工作范围:0.9Un~1.1Un;电压线路施加380V交流电压1小时，电能表无损坏仍能正常工作;电表施加短时过载电流30Imax，电能表无损坏仍能正常工作;施加时间为额定频率的半个周期。标准参比频率50Hz;工作温度范围:一25°C~60°C 湿度:0~75%;电量LCD显示技术参数:0~999999.99kWh;采用长寿命环保锂电池,电池容量≥1.2Ah，在电能表寿命周期内无需更换，断电后可维持内部时钟正确工作时间累计5年以上。电池电压不足时，电能表能自动提示、报警。数据可上传，数据上传周期可设置。

(6)报警按钮

内置电池供电，433MHZ无线传输，防水外壳，2000次以上按键求助，声光报警。

(7)厕位状态指示灯

LED灯，可显示“有人/无人”，开关量信号控制。

(8)人脸识别取纸机

出纸10-100可调，电源输入220V，工作环境:湿度0-90%，-10°C~50°C，人脸识别记录自动清除，自动清除间隔可调，出纸间隔时间可调，识别成功出纸时间2s内，感应检测距离不大于lm，具备语音播报功能。

(9)液晶显示屏

55英寸高清显示屏，支持远程发布，支持网线连接、WIFI连接，防尘防水。

(10)液晶数据终端(主机)

Windows系统，4G内存64G硬盘，带异常断电保护功能。