会议电视高清终端主设备（会议电视）（含标配各式线缆）：

（1）支持ITU-T H.323、H.320；IETF SIP会议电视协议；

- 视频编解码支持ITU-T H.261、H.263、H.263+、H.263++、H.264、H.265、音频编解码支持ITU-T G.711、G.722、G.728、G.729、AAC-LC/LD宽带音频，支持ITU-T H.239双流；

- 活动图像分辨率支持1080p，1080i，720p，4CIF，CIF；数据内容分辨率支持VGA（640×480）SVGA（800×600）XGA（1024×768）SXGA（1280×1024）；

- 活动图像帧率可达30fps，具有内部动态多帧双向预测加速引擎，增频技术，SoftViewHD，PackShaping技术，Fastlock技术和关键区域增强编码技术，支持亮度、饱和度、对比度等参数调节；

- 提供高保真音频，支持NaturalSound超宽带音频引擎，支持无线数字麦可接入，并可多路输入自动混音，可以自动唇音同步，音量调节与静音，哑音控制，背景噪声抑制（ANS）自动增益控制（AGC）；

- 会议速率支持128Kbps～8Mbps；

- 接口：至少2个RJ45网络接口，1个RJ11电话接口，1个USB2.0接口；

- 视频输入提供至少1个YpbPr，2个HD-SDI，1个HDMI，1个CVBS接口，1个S端子，1个D-SUB（SXGA）；

- 视频输出提供至少1个YpbPr，1个HDMI，1个CVBS接口，1个S端子，1个D-SUB（SXGA）；

- 音频输入支持至少1个XLR（平衡）/2个MIC（非平衡）麦克风输入，2个RCA线路输入；

- 提供至少1个无线数字麦克风输入接口；

- 音频输出支持至少2个RCA主输出和2个RCA辅助输出；

- 支持至少2个RS232摄像机控制接口；

- 支持中文、英文操作界面，支持红外遥控器、WEB、Telnet 等控制方式；

- 提供完善的安全机制，包括终端密码注册与会议接入密码，AES 128位加密（H.235），IP地址和号码绑定，H.323 ID和号码绑定，终端权限设置，Telnet/FTP访问安全机制；

- 支持会议横幅、短消息和滚动字幕；

- 支持T.140短消息发送，遥控器中文输入，字体大小、位置、颜色可设置；

- 内置浏览器，支持终端WEB控制视频监控和预览；自动升降速，支持QoS的TOS、DiffServ设置和丢包补偿，PacketShaping，视音频丢包补偿和MTU自适应。支持流媒体组播；支持终端名称排序和自定义分组；支持特服号呼入和断线自动重呼；支持会议锁和视频点播；支持NAT/FW穿越：H.460、静态NAT；支持自我诊断和管理，多级环回测试，PING功能、IP地址冲突检测，系统日志、上电自检、模块检测、故障诊断，网络状态监视和模块信息、丢包自动报警；支持IP远程在线升级，多级用户管理、界面锁定与出厂设置恢复。可在100V AC～240V AC下工作，工作频率：50Hz～60Hz，功耗≤110W；

- 工作环境：温度-10℃～60℃，相对湿度：15%～80%。非工作状态：温度：-40℃～+70℃，相对湿度：10%～90%（带包装）。1U高，可上标准机架；

- 符合信产部入网认证、国防通信网入网认证、CE、CCC、RoHS。

终端控制台软件

与会议电视系统配套。

外置摄像机

图像传感器：1/3英寸CMOS；有效像素：约200万（16:9）；高清信号系统HD：1080/59.94i，1080/50i，1080/29.97p，1080/25p，720/59.94p，720/50p，720/29.97p，720/25p；SD：NTSC，PAL；镜头：10倍光学变焦，4倍数字变焦，f=3.4～33.9mm，F1.8～F2.1；最短拍摄距离：100mm（wide）；水平视角：在高清信号输出时8°～70°；聚焦系统：自动/手动；最低照度：15Lx（50IRE，F1.8）；曝光控制：自动/手动/优先级AE/曝光补偿/亮度；快门速度：1/2～1/10000秒；增益：自动/手动（-3～+18dB）；白平衡：自动/室内/室外/one push/手动；信噪比：50dB；遥移：±100°（最大速度300°/秒）；俯仰：±25°（最大速度125°/秒）；位置预设：6个位置；视频输出HD：HD-SDI，模拟分量（Y/Pb/Pr）；SD：CVBS，Y/C；电源要求：12V DC（10.8～13.0V DC）；功耗：最大30W（DC12V时）；操作温度：0～40℃；存放温度：-20～60℃。随机附件：AC适配器（1个），AC电缆线（1根），IR遥控器（1个），操作说明（1本）。

音响(含调音器及功放、配缆）

含调音器及功放，含配缆。

麦克风(含配缆）

桌面式，含配线

50＂液晶电视（含配缆）

高清晰度彩电50”液晶电视，含配缆（HDMI  20米）、壁挂支架。