| 品称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 高度：2U机架式服务器； CPU：配置2颗处理器海光5440（每颗CPU的主频≥2.5GHz，每颗CPU的核数≥16/32线程）； 内存：配置2×32GB DDR5代；运行频率5600；最大支持16条内存插槽；单条内存最大规格128GB内存；最大支持2048G总内存； 硬盘：配置2×480G SSD 2.5"热插拔硬盘；独立RAID阵列卡，带不低于4GB的高速缓存，带超级电容保护/电池保护；最大支持24块2.5寸SATA磁盘或者最大支持12块3.5寸SATA磁盘或者最大支持12块Nvme硬盘加4块2.5寸SATA磁盘（Nvme原则上不支持阵列卡，需要用户保障数据可靠性）； 板卡：配置2×2口万兆光口PCIE网卡（含10GE模块）；配置1张4端口1GE电口；支持扩展SolarflareX2522 Plus（必须安装在PCIE插槽上）； PCIE：最大支持的PCIE参数：PCIE插槽≥6个，OCP插槽≥2个；以及当前使用的PCIE情况：若配置SATA磁盘时，2个PCIE插槽安装2块2口万兆光口网卡，1个PCIE槽位安装RAID卡,剩余PCIE插槽≥2个,剩余OCP插槽≥2个；若配置Nvme磁盘时，2个PCIE插槽安装2块2口万兆光口网卡，1个PCIE槽位安装RAID卡,2个PCIE插槽被Nvme占用，剩余PCIE插槽≥0个,剩余OCP插槽≥2个； 配件：配置双电源（必须保障服务器供电稳定），附滑动导轨，配置远程管理功能，支持远程kvm以及远程安装系统，电源线C13-C14，≥1.5mm²； 维保及服务：5年原厂上门保修，7*24小时技术支持；保证备件4小时内到达；含原厂工程师上门安装操作系统服务和上架安装服务； 带外：带外页面支持SSD/NVME的磁盘健康度的功能，设备出厂前默认打开该功能。设备出厂前默认开启IPMI功能，设备出厂前配置指定的带外账号和密码； | 2 | 台 |
| 服务器 | 高度：2U机架式服务器； CPU：配置2颗处理器海光5480（每颗CPU的主频≥2.5GHz，每颗CPU的核数≥32/64线程）； 内存：配置8×64GB DDR5代；运行频率5600；最大支持16条内存插槽；单条内存最大规格96GB内存；最大支持1536G总内存； 硬盘：配置6×7.68TB Nvme SSD 2.5"热插拔硬盘；配置2×960G SSD 2.5"热插拔硬盘；独立RAID阵列卡，带不低于4GB的高速缓存，带超级电容保护/电池保护；最大支持24块2.5寸SATA磁盘或者最大支持12块3.5寸SATA磁盘； 板卡：配置2×2端口25G光（含25GE模块）； 配件：配置双电源（必须保障服务器供电稳定），附滑动导轨，配置远程管理功能，支持远程kvm以及远程安装系统，电源线C13-C14，≥1.5mm²； 维保及服务：5年原厂上门保修，7*24小时技术支持；保证备件4小时内到达；含原厂工程师上门安装操作系统服务和上架安装服务； 带外：带外页面支持SSD/NVME的磁盘健康度的功能，设备出厂前默认打开该功能。设备出厂前默认开启IPMI功能，设备出厂前配置指定的带外账号和密码； | 3 | 台 |
| 服务器 | 高度：2U机架式服务器； CPU：配置2颗处理器Intel 4510（每颗CPU的主频≥2.4GHz，每颗CPU的核数≥12核）； 内存：配置2×32GB DDR5代；频率≥4800MT/s；最大支持32条内存插槽；单条内存最大规格128GB内存；最大支持4TB内存； 硬盘：配置2×480G SSD 2.5"热插拔硬盘，配置2×3.84TB SATA SSD；独立RAID阵列卡，带不低于4GB的高速缓存，带超级电容保护/电池保护；最大支持26块2.5寸SATA（前置24块，后置2块）或者最大支持12块3.5寸SATA磁盘（前置12块3.5寸，后置2块2.5寸）或者最大支持24块Nvme硬盘和2块2.5寸SATA（Nvme原则上不支持阵列卡，需要用户保障数据可靠性）； 板卡：配置2×2口万兆光口网卡（含10GB模块）；支持扩展SolarflareX2522 Plus； 最大支持的PCIE参数：10个标准PCIE槽位；当前使用的PCIE情况：若配置SATA磁盘时，剩余7个PCIE插槽；若配置Nvme磁盘时，剩余2个PCIE插槽； 配件：配置双电源（必须保障服务器供电稳定），附滑动导轨，配置远程管理功能，支持远程kvm以及远程安装系统，电源线C13-C14，≥1.5mm²； 维保及服务：5年原厂上门保修，7*24小时技术支持；保证备件4小时内到达；含原厂工程师上门安装操作系统服务和上架安装服务； 带外：带外页面支持SSD/NVME的磁盘健康度的功能，设备出厂前默认打开该功能。设备出厂前默认开启IPMI功能，设备出厂前配置指定的带外账号和密码； | 1 | 台 |