交调分析主机

*应按照行驶方向、分车道采集单个机动车牌、车型、车速等数据，并上传；能够按照5分钟自动汇总，并上传，支持有线或无线方式传输；

*具备采集交调数据和车牌数据及图片汇聚与存储功能，通信异常时，应能将未及时上传的数据进行存储，存储时间 应不小于7天，通信恢复后，将通信中断期间保存的数据顺序传输至数据平台，设备按照日均不小于50000辆车估算存 储空间并配置满足存储需求的硬盘。

*当断电后恢复至正常供电时，设备应能自行恢复至正常工作状态，设备内存储的数据应无丢失。 *具备自动校时功能，24h累计时钟误差≤3s,

*具备车牌数据和交调数据匹配融合：

*多功能交通调查站数据传输协议除符合《公路交通情况调查设备第2部分：通信协议》JT/T 1008.2的规定之外，还 可以选择HTTPS协议，采用JSON格式数据作为传输的载体，基于HTIPS方式进行数据请求，编码格式统一为UTF-8编码，请求和响应数据格式为JSON.

##### 交调传感器(激光交调)

类型：高速扫描；

扫描角度：≥180°;

扫描频率：100HZ;

角度分辨率：≤0.5°;

测距能力：0～30米(10%的反射率);

测距误差：≤±3cm;

电源电压：DC24V±4V;

通讯接口：Ethernet;

激光等级：I 级人眼安全；

光源波长：905nm,不可见；

工作温度：-40℃~70℃;

防护等级：IP68;

具有自动加热功能，在雨、雪、雾等恶劣气候条件下能够可靠检测；

数量：2。