801-1-7 线圈车辆检测器
采用地感线圈的方式。 
➢频率：10K～100KHz（可调）；
➢线圈电感量范围 50～1000μH； 
➢磁场变化：0.01%～1.25%可调； 
➢计数误差：小于1×10-4（适应于车速可达60公里/小时，一般车道：3.0～4.0米，可能出现人员穿越检测区域的情况）； 
➢电源：AC220V±10%或直流供电；
➢单车道，六通道，检测精度≥99.9％，灵敏度四级可调，MTBF≥500万辆次；

➢安装于一体化集成设备内、含配缆及安装调试。
801-2-6 线圈车辆检测器
采用地感线圈的方式。 
➢频率：10K～100KHz（可调）；
➢线圈电感量范围 50～1000μH； 
➢磁场变化：0.01%～1.25%可调； 
➢计数误差：小于1×10-4（适应于车速可达60公里/小时，一般车道：3.0～4.0米，可能出现人员穿越检测区域的情况）； 
➢电源：AC220V±10%或直流供电；
➢单车道，六通道，检测精度≥99.9％，灵敏度四级可调，MTBF≥500万辆次；

➢安装于一体化集成设备内、含配缆及安装调试。
