811-9-3	收费站边界准入控制：

1、标准机架式设备，设备满足国产化相关要求，配置≥6个千兆电口，≥2个千兆光口，配置2个光模块，≥128GB存储空间，冗余电源。物联网安全防护吞

吐量≥20G，物联网安全防护IPS吞吐≥4G；

- 支持快速发现和识别网络设备，识别判断设备接入合法性，快速发现设备私接仿冒、设备安全隐患等。

- 针对终端设备深度识别、设备在线检测、弱口令检测等功能。支持网络流量方式资产快速发现；支持端口扫描、IP/MAC扫描、通用网络协议扫描；

- 对接入终端和物联网资产进行有效的黑白名单准入控制，并防御来自外部的威胁，阻止黑客利用私接、仿冒等手段入侵；

- 可识别IT、OT、IoT混合资产，获取IP、MAC、操作系统、类型、厂商等信息。

6.支持对IT和IoT混合终端进行主动网络探测，通过终端的响应数据包判断其是否存在违规外联行为，可检测双网卡、4G网卡、私接wifi等外联方式。7.支持网络层准入，支持对资产进行入网管控，未审核的资产禁止入网；支持旁路部署进行准入，仅允许通过审批的终端

入网；

813-1-i	网络准入（收费网、综合业务网）：

1.性能要求：支持准入终端数≥5000 ，每秒新建连接数≥12000 ，最大并发连接数≥550000 ；提供不少于5000点准入授权；

2.硬件要求：配置国产化芯片和操作系统， 内存≥8G ，硬盘容量≥480G SSD ，单电源，接口≥6千兆电口；

3.针对PC 、移动端等终端设备的安全准入控制管理，包含：应用准入、802. 1x准入、Portal准入、终端入网合规检查、隔离修复、访问控制等功能；

4.具备流程管理，安全可视化功能，策略可以统一下发，对于异常情况，具备告警通知和控制隔离的功能；

5.对于接入日志和违规记录均可留存备查180天。

6.支持终端安全基线检查，支持杀软检查，支持端口管控、应用联网管控、外设管控、终端外联管控等，对不符合要求的用户进行提示、阻断、强制下线等操作。"

813-1-j	网络准入（政务预留区）：

1.性能要求：支持准入终端数≥500 ，每秒新建连接数≥1000 ，最大并发连接数≥50000；提供不少于250点准入授权；

2.硬件要求：配置国产化芯片和操作系统， 内存≥8G ，硬盘容量≥128G SSD ，单电源，接口≥6千兆电口；

3.针对PC 、移动端等终端设备的安全准入控制管理，包含：应用准入、802. 1x准入、Portal准入、终端入网合规检查、隔离修复、访问控制等功能；

4.具备流程管理，安全可视化功能，策略可以统一下发，对于异常情况，具备告警通知和控制隔离的功能；

5.对于接入日志和违规记录均可留存备查180天。

6.支持终端安全基线检查，支持杀软检查，支持端口管控、应用联网管控、外设管控、终端外联管控等，对不符合要求的用户进行提示、阻断、强制下线等操作。

813-1-h	入侵防御设备：

1.性能要求：IPS吞吐量≥6G，并发连接数≥500万，HTTP新建连接数≥20万；

2.硬件要求：配置国产化芯片和操作系统， 内存≥32G ，硬盘≥2*480G SSD ，冗余电源，接口≥4千兆电口+4千兆光口SFP+4万兆光 口SFP+；

3.具备入侵防御能力，支持入侵规则过滤，规则库支持根据攻击类型、风险等级等进行分类，IPS入侵防御特征数量不少于17000条；

4.支持应用控制策略、ACL访问控制等功能；

5.支持静态路由、策略路由协议，并支持BGP 、RIP 、OSPF等IPv4/IPv6动态路由协议。"

813-1-k	日志审计：

1.性能要求：支持分布式软件部署，平均每秒处理日志数≥50000；授权接入≥5000个 日志源；

2.具备查看日志详情。具备基于时间、 日志类别进行筛选。系统具备的数据采集方式包括但不限于SYSLOG 、SNMP Trap 、FTP 、SFTP 、JDBC等方式采集 日志，至少满足6个月的审计日志留存；

3.可采集安全设备、 网络设备、 中间件、服务器、数据库、操作系统等各种主流设备的日志；

4.支持主流的各类国产化操作系统的 日志接入，包括但不限于统信、麒麟、Deepin(深之度) Linux 、鸿蒙等。

5.具备日志转译功能， 自动解析主流网络设备、安全设备、 中间件等的日志数据，标准化自动识别系统类型，进行自定义规则解析。支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发。

813-1-l	主机漏洞扫描：

1.性能要求：系统漏扫授权数≥5000 ，性能指标：主机漏扫最大并发IP数≥320 ，WEB漏扫最大并发URL数≥12；

2.硬件要求：配置国产化芯片和操作系统， 内存≥32G ，硬盘容量≥4TB ，冗余电源，接 口：8千兆电口+8千兆光口SFP+8万兆光 口SFP ，含光模块；

3.支持操作系统、 网络设备、数据库、 中间件等漏洞扫描；

4.支持内置主流标准漏洞库含CVE 、CNNVD 、CNVD等；

5.支持对系统/WEB/基线配置/弱口令进行扫描和分析，可同时输出基于上述维度扫描结果的报表。

813-3-c	网闸：

1.性能要求：吞吐量≥10Gbps ，并发连接数≥100W；

2.硬件要求：配置国产化芯片和操作系统，“双主机+ 隔离卡”架构，单主机硬件信息：2个千兆电口+6个万兆SFPP插槽，含光模块，冗余电源；

3.支持文件交换、数据库访问、 邮件访问、安全浏览、安全FTP等；

4.支持跨网络域访问，包括邮件、 网页、文件、数据库、远程访问、通用、工业应用模块等。

813-3-f	入侵防御：

1.性能要求：IPS吞吐量≥6G，并发连接数≥500万，HTTP新建连接数≥20万；

2.硬件要求：配置国产化芯片和操作系统， 内存≥32G ，硬盘≥2*480G SSD ，冗余电源，接口≥4千兆电口+4千兆光口SFP+4万兆光 口SFP+；

3.具备入侵防御能力，支持入侵规则过滤，规则库支持根据攻击类型、风险等级等进行分类，IPS入侵防御特征数量不少于17000条；

4.支持应用控制策略、ACL访问控制等功能；

5.支持静态路由、策略路由协议，并支持BGP 、RIP 、OSPF等IPv4/IPv6动态路由协议。"

813-1-f	DMZ负载均衡：

1.性能要求：7层吞吐量≥14G ，7层新建请求数 RPS≥50W；

2.硬件要求：配置国产化芯片和操作系统， 内存≥16G ，硬盘≥480G SSD ，冗余电源，接口≥6千兆电口+2万兆光 口SFP+；含光模块；

3.提供针对L4/L7内容交换的服务器负载均衡功能，可在单一设备上支持多个应用和服务器集群，可以根据多种算法和要求分配用户的请求；

4.支持基于TCP和HTTP的被动式健康检查，通过对业务流持续观测来判定服务器节点是否有效；

5.支持主动探测方式与被动观测方式结合使用的服务器健康检查手段， 以便适应各种复杂应用交互流程，保障业务系统的高可用性。

6.支持SSL加解密；