| 安全生产费明细 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 前施工标志牌 | 套 | 120 |
| 2 | 高速养护声光报警器 （带支架） | 台 | 40 |
| 3 | 太阳能爆闪灯（带支架） | 个 | 80 |
| 4 | 用电警示牌 | 个 | 50 |
| 5 | 摇旗机 | 台 | 50 |
| 6 | 锥桶（90cm 4.0kg） | 个 | 25000 |
| 7 | 反光背心 | 件 | 3000 |
| 8 | 警戒带 | 卷 | 200 |
| 9 | 施工围挡 | 块 | 200 |
| 10 | 防撞桶 | 个 | 300 |
| 11 | 移动式应急照明灯（电池） | 套 | 100 |
| 12 | 移动式应急照明灯（市电） | 套 | 100 |
| 13 | 车道关闭指示牌 | 个 | 50 |
| 14 | 防撞水马 | 个 | 300 |
| 15 | 小型发电机 | 台 | 2 |
| 16 | 安全帽 | 顶 | 1000 |
| 17 | 肩闪 | 个 | 500 |
| 18 | 五点式安全带 | 个 | 100 |
| 19 | 灯带 | 个 | 200 |
| 20 | 彩旗 | 面 | 200 |
| 21 | 车载爆闪灯 | 个 | 100 |
| 22 | 手持指挥棒 | 个 | 100 |
| 23 | 梅花灯 | 个 | 200 |
| 24 | 头灯 | 个 | 100 |
| 25 | LED防爆手电 | 个 | 100 |

1、安全物资技术要求：

施工标志牌

高速养护声光报警器（带支架）

内置锂电池30AH，可使用8-10小时；声光一体设计，内置100W喇叭，报警声音可达130分贝，高亮红蓝保山灯珠，语音播报。

太阳能爆闪灯（带支架）

一体式太阳能爆闪灯，含2米立柱，内置锂电池，续航时间大于180小时，闪烁模式：全天/夜间可调

用电警示牌

悬挂式，铝板反光膜，30cm*40cm；印刷“当心触电”文字及图标

摇旗机

高度：2.1m；重量：51kg；底座：宽度55cm，高30cm；太阳能板：30w；摇摆：左右臂均可上下摇摆；蓄电池：12V17AH*2；

锥桶（90cm 4.0kg）

橡塑圆路锥，高度70cm，重量不低于4.0kg。

反光背心

- 主要技术指标参数必须满足《防护服装 职业用高可视性警示服》（GB 20653-2020）要求；需印刷吉林科维标识

警戒带

警戒线 红白，材质：涤纶，每卷100米

施工围挡

黄色冲孔围挡：1.2米x2米/块，镀锌板静电喷塑，厚度0.5mm，含配套支架；印刷“正在施工，注意安全”文字及图标。现场维护、装配式可重复利用、安装简单。

防撞桶

全新料防撞桶 高度80cm。直径60cm，重量约4kg

应急照明灯（电池）

电池容量磷酸铁锂20000mah。亮度两档调节，含太阳能充电模块，防水型，含3米三角支架。

- 应急照明灯（市电）

功率200W,2米高三角支架，插头线长4米

- 车道关闭指示牌

- 尺寸；1500*1200mm，0.8mm铝板贴3M反光膜，配4*4角铁活动支架。

- 防撞水马

- 吹塑，1300*700；5kg

- 小型发电机

- 汽油发电机220V；3.5kw 变频全铜，一键电启动

- 安全帽

- ABS国标安全帽，颜色可选，需印刷吉林科维标识

- 肩闪

- 电池容量:450MA

- 工作时间:≥16小时

- 产品规格:90*35*30MM

- 充电时间:2-3小时

- 工作温度:-20~+60°

- 工作方式:红蓝闪烁,照明

- 五点式安全带

- 国标，含2米双钩缓冲绳

- 灯带

- 24V 软灯带，20米一条 含灯带接头

- 彩旗

- 尺寸1500*500，需印刷吉林科维标识

- 车载爆闪灯

- 四面红蓝磁吸爆闪灯。长度82cm，含点烟器供电线缆

- 手持指挥棒

- 红蓝双色LED灯管，常亮/闪烁/手电筒三种模式，可充电。36cm

- 梅花灯

- 头灯

- 聚泛光双灯，挥手感应开关，磁吸，防水，快充 电池容量2200mah

- LED防爆手电

- 防爆手电筒，含26650锂电池，铝合金材质，防爆证书，可调焦